СОВЕТ  ПО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ  ТРАНСПОРТУ

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

____________________________________________________________________

ЕДИНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

ТРАНСПОРТЕРОВ

ЕТУЭ-Т

Москва - 2007

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Единые технические условия эксплуатации железнодорожных транспортёров (далее ЕТУЭ-Т) обобщают и уточняют технические требования действующих на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, Технических условий  эксплуатации и других нормативно-технологических документов, регламентирующих особые условия эксплуатации железнодорожных транспортёров, включая допускаемые скорости движения, порядок производства маневровых работ с транспортерами отдельных типов и постановки их в поезда.

Условия постановки в составы грузовых поездов транспортеров, кроме перечисленных в настоящих ЕТУЭ-Т, установлены Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (далее Инструкция ДЧ-1835).

Вопросы технического обслуживания транспортёров в настоящих ЕТУЭ-Т не рассматриваются. Дополнительные требования и нормативы по техническому обслуживанию транспортёров с обслуживающими бригадами регламентируются специальными инструкциями по эксплуатации транспортёров этих конкретных типов, разработанными на основе технических условий предприятий-изготовителей транспортеров. Этими инструкциями руководствуются обслуживающие транспортеры бригады.

2. Основой для разработки ЕТУЭ-Т явились действующие нормативные документы , отражающие правила технической эксплуатации железных дорог и требования , которые необходимо выполнять при организации движения поездов и маневровой работы, результаты проведенных ВНИИЖТ испытаний транспортеров различных типов, а также перечисленные в приведенном ниже перечне Технические условия эксплуатации транспортёров отдельных типов (в том числе временные) и  Указания по допускаемым скоростям движения и условиям обращения отдельных типов транспортёров:

- Технические условия эксплуатации транспортёров сочленённого типа г/п 400 т (ТСЧ-400) ТУЭ – ТСЧ – 400 – 80, утв. МПС 03.09.1980 г.; Временные технические условия пропуска транспортёра сцепного типа грузоподъёмностью 240 т (модель 14-6049), ЦВ-ЦД-ЦП-ВНИИЖТ от 30.03.1982 г.; Технические условия эксплуатации транспортёров сочленённого типа г/п 500 т (ТСЧ-500К), утв. МПС 18.08.1982 г.; Технические условия эксплуатации 20-осного транспортёра сочленённого типа грузоподъёмностью 300 т - ТСЧ-300М ТУЭ – ТСЧ – 300М, утв. МПС 17.03.1988 г;

# - Указание МПС от 05.08.1983 г. №Г-25090 «О допускаемых скоростях движения транспортёров по железнодорожным путям МПС колеи 1520 мм»;

- Указание МПС от 09.07.1986 г. №Б-20720 «О временных условиях обращения транспортёра типа ТСЦ-340 по путям МПС колеи 1520 мм».

3. Железнодорожные транспортёры являются специальным подвижным составом, предназначенным для перевозки по железным дорогам крупногабаритных, тяжеловесных и длинномерных грузов.

4. Железнодорожные транспортёры подразделяются на пять основных типов: транспортёры сочлененные (условное обозначение ТСЧ), транспортёры сцепные (ТСЦ), транспортёры площадочные (ТПЛ), транспортёры платформенные (ТПФ), и транспортёры колодцевые (ТКЛ).

5. В рамках каждого типа транспортёры различаются по числу осей, по грузоподъёмности, по конструкции и другим техническим характеристикам. Основные технические характеристики и параметры железнодорожных транспортёров приведены в Приложении 1 к настоящим ЕТУЭ-Т.

6. Порядок согласования перевозок грузов на железнодорожных транспортёрах по железным дорогам колеи 1520 мм,  в том числе негабаритных, и условия выполнения таких перевозок, а также производства маневровой работы и постановки транспортёров в поезда (для транспортёров грузоподъёмностью до 240 т включительно) установлены Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики – ДЧ-1835 (далее Инструкция ДЧ-1835), действующими нормативными документами, отражающими правила технической эксплуатации железных дорог и требования, которые необходимо выполнять при организации движения поездов и маневровой работы, и настоящими ЕТУЭ-Т.

7. Требования, которые должны соблюдаться при разработке и согласовании технической документации на перевозку грузов на транспортёрах изложены в  Инструкции ДЧ-1835.

8. Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров в зависимости от технических параметров верхнего строения пути и искусственных сооружений по маршруту следования с учетом конструктивных параметров транспортёров, а также условия пропуска для отдельных типов транспортеров изложены в соответствующих разделах настоящих ЕТУЭ-Т.

9. Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров, указанные  в настоящих ЕТУЭ-Т, установлены исходя из условия, что положение центра тяжести груза на транспортёре относительно плоскостей симметрии транспортёра и по  высоте от уровня головок рельсов (УГР), а также длины консольных частей длинномерных грузов соответствуют нормативам, предусмотренным Инструкцией ДЧ-1835.

В случаях превышения соответствующих нормативов возможность и условия перевозки таких грузов устанавливаются компетентным органом согласно Инструкции ДЧ-1835 (пункт 2.3.1). Решение принимается на основании рассмотрения технической документации на перевозку, представляемой грузоотправителем.

В отдельных случаях для окончательного согласования условий перевозки может потребоваться дополнительное экспертное  заключение  организации-разработчика проектной документации на транспортер конкретного типа.

10. Условия постановки в составы грузовых поездов и специальных поездов с отдельным локомотивом транспортеров грузоподъемностью 300-500 тонн и отдельных секций сцепных транспортеров грузоподъемностью 340 и 480 тонн изложены в разделе 3 настоящих ЕТУЭ-Т.

11. Для сочленённых транспортёров грузоподъёмностью 500 т (ТСЧ-500К) и 300 т (ТСЧ-300М) настоящими ЕТУЭ-Т установлены также условия их эксплуатации на железных дорогах шириной колеи 1435 мм.

12. Условия пропуска железнодорожных транспортёров по мостам регламентируются в соответствии с действующими нормативными документами железнодорожных администраций.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ

# ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТЁРОВ

1.1 Сочленённые транспортёры

1.1.1 Сочленённые транспортёры предназначены для перевозки тяжеловесных трансформаторов, статоров турбогенераторов, парогенераторов и других крупногабаритных грузов. Несущими элементами транспортёра, предназначенными для закрепления груза, являются две консоли (несущие консоли), которые через систему балок опираются на ходовые части.

1.1.2 На железных дорогах колеи 1520 мм в эксплуатации находятся следующие сочленённые транспортёры: 32-осные грузоподъёмностью 500 т производства фирмы КРУПП (ФРГ) – ТСЧ-500К, 28-осные грузоподъёмностью 400 т – ТСЧ-400, 20-осные грузоподъёмностью 300 т производства фирмы МАН (ФРГ) – ТСЧ-300М, 16-осные грузоподъёмностью 240 т – ТСЧ-240 и грузоподъёмностью 220 т  – ТСЧ-220.

1.1.3 В конструкции всех сочленённых транспортёров предусмотрены гидравлические устройства подъема и опускания груза для обеспечения бескрановой погрузки и выгрузки.

На транспортёрах ТСЧ-500К и ТСЧ-300М указанные устройства предназначены также для подъёма и поперечного, относительно оси пути, смещения несущих консолей с грузом с целью безопасного  проследования мест, создающих препятствия для пропуска в нижней и боковой зонах. Это существенно расширяет возможности пропуска негабаритных грузов.

1.1.4 Сочленённые транспортёры ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М конструктивно, вместо неподвижных пятников несущих консолей, имеют катковые опоры и водильные устройства, позволяющие уменьшать выносы грузов при движении по кривым участкам пути за счет уменьшения базы несущих консолей с грузами (или рамами для перевозки несамонесущих грузов). При этом вес несущих консолей (в том числе и с грузом) воспринимается катковыми опорами, а направляющие силы (продольные и поперечные) передаются на несущие консоли через водильные устройства. Такой способ передачи сил называется внутреннее ведение несущих консолей и является основным при перевозках грузов. Водильные устройства транспортёров различаются по конструктивному исполнению.

1.1.5 Конструкция катковых опор и водильных устройств транспортёров ТСЧ-500К и ТСЧ-300М, в отличие от ТСЧ-400, позволяет отключать устройства внутреннего ведения (водильные устройства) несущих консолей. В этом случае вертикальные, продольные и поперечные силы воспринимаются катковыми опорами несущих консолей через пятники. Такой способ передачи вертикальных, продольных и поперечных сил называется внешнее ведение несущих консолей.

Транспортеры ТСЧ-400 по конструкции катковых опор  и водильных устройств эксплуатируются только с внутренним ведением несущих консолей.

1.1.6 Внешнее ведение несущих консолей ТСЧ-500К и ТСЧ-300М применяется только в случаях, когда транспортёры следуют:

- с поднятыми или сдвинутыми в поперечном направлении несущими консолями (см. п.1.1.3 настоящих ЕТУЭ-Т);

- маневровым порядком при производстве погрузочно-выгрузочных работ с перемещением половин транспортёров (с передачей нагрузок от несущих консолей на специальные опоры);

- по кривым радиусами менее допускаемых, величины которых для транспортёров ТСЧ-500К и ТСЧ-300М в зависимости от параметров груза приведены, соответственно, в таблицах П.1.2 и П.1.3 Приложения 1 к настоящим ЕТУЭ-Т.

1.1.7 При проверке и согласовании маршрутов пропуска гружёных транспортёров ТСЧ-500К и ТСЧ-300М, если для безопасного проследования указанных транспортёров (кривые малого радиуса; проследование по местам с габаритными препятствиями) предусматривается проведение работ по переходу с внутреннего ведения несущих консолей на внешнее ведение  и обратно, следует соблюдать особые условия, изложенные в разделе 5 настоящих ЕТУЭ-Т.

1.1.7.1 Для установления условий безопасного проследования гружёного транспортёра ТСЧ-500К по кривым малого радиуса на конкретном маршруте  до пропуска по кривым радиусом менее 280 м, а гружёных транспортёров ТСЧ-400 и ТСЧ-300М по кривым радиусом менее 200 м необходимо определять фактические величины радиусов таких кривых и возвышений наружного рельса в них.

1.1.8 Методика расчёта геометрических выносов груза в кривых на транспортёрах ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М приведена в Приложении 2 к настоящим ЕТУЭ-Т. В таблицах П.2.2  - П.2.5 Приложения 2 к настоящим ЕТУЭ-Т приведены геометрические выносы грузов с длиной по осям подвешивания не свыше номинальной.

1.1.9 Сочленённые транспортёры с водильными устройствами ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М, а также сочленённые транспортёры ТСЧ-240 как в груженом, так и в порожнем состоянии сопровождаются бригадами обслуживания специалистов вагонного депо приписки транспортёров.

1.1.9.1 Состав бригады, обязанности её по техническому обслуживанию транспортёров в пути следования, при погрузке и выгрузке регламентированы для каждого из перечисленных типов транспортёров соответствующей Инструкцией по эксплуатации.

1.1.9.2  Порядок и перечень выполнения работ по подготовке к следованию, погрузке (выгрузке) транспортёров ТСЧ-500К и ТСЧ-300М установлена Инструкциями по эксплуатации этих транспортёров.

1.1.10 Возможные варианты крепления грузов на сочленённых транспортёрах, обусловленные способами передачи усилий, действующих при транспортировке на груз, а также порядок согласования технической документации на перевозку грузов на транспортёрах сочленённого типа изложены в Инструкции ДЧ-1835, гл.2.

1.1.10.1 Перед отправлением новых, ранее не перевозимых на транспортёрах сочленённого типа, грузов проводятся тензометрические испытания на прочность проушин, привариваемых к грузу, транспортных балок и т.д.

1.1.10.2  Допускаемые величины продольного и поперечного смещения центра тяжести груза, подлежащего перевозке на транспортёре ТСЧ-500К или ТСЧ-300М, определяются исходя из не превышения нагрузок на проушины несущих консолей, приведенных в таблице П.1.1 Приложения 1 к настоящим ЕТУЭ-Т, и обеспечения запаса поперечной устойчивости гружёного транспортёра от опрокидывания в кривых, определяемого в соответствии с Приложением 7 к Инструкции ДЧ-1835, а для ТСЧ-500К также - и в зависимости от массы груза с учётом данных, приведенных в таблице П.2.1 Приложения 2 к настоящим ЕТУЭ-Т.

1.1.11 Перевозка грузов на транспортёрах ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М разрешается только после согласования маршрутов следования и при готовности подъездных путей к приёму гружёных транспортёров (см. 1.1.13), а также при подтверждении грузополучателей о наличии необходимых средств для выгрузки грузов.

1.1.12 Техническое состояние подъездных путей предприятий, ведущих к местам погрузки (выгрузки) транспортёров ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М, должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, отражающих правила технической эксплуатации железных дорог и требования  по текущему содержанию пути с учётом дополнительных требований, изложенных в настоящих ЕТУЭ-Т.

1.1.13 До выдачи разрешения на подачу и погрузку транспортёра ТСЧ-500К, ТСЧ-400 или ТСЧ-300М необходимо определить соответствие подъездных путей, используемых грузоотправителем и грузополучателем, указанным выше требованиям, в том числе по величинам радиусов кривых и возвышений наружного рельса в этих кривых по маршруту пропуска.

1.1.14 Порядок комиссионной проверки технического состояния подъездного пути с составлением Акта о готовности его к приёму транспортёров ТСЧ-500К, ТСЧ-400 или ТСЧ-300М устанавливается железнодорожными администрациями, к которым относятся станции погрузки и выгрузки грузов. Копия Акта направляется в железнодорожную администрацию и в Департамент управления перевозками ОАО «РЖД» (при межгосударственных перевозках). Копия Акта комиссионной проверки, подтверждающего готовность подъездного пути к пропуску транспортёра, предъявляется начальнику транспортёра по его требованию.

Непосредственно перед пропуском транспортёра, независимо от наличия Акта, готовность подъездного пути к пропуску транспортера по конкретному маршруту проверяется дополнительно начальником транспортёра с участием представителей станции и подъездного пути. При этом проверяется соответствие фактического состояния пути по маршруту пропуска Акту комиссионной проверки.

1.1.15 Условия пропуска транспортёров ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М устанавливаются приказами (распоряжениями) железнодорожных администраций (железных дорог) с учётом требований Инструкции ДЧ-1835 и настоящих    ЕТУЭ-Т.

В случаях, когда на согласованном маршруте пропуска специального поезда с отдельным локомотивом с одним или несколькими гружёными транспортёрами ТСЧ-500К, ТСЧ-400 или ТСЧ-300М, а также с гружёными сцепными транспортёрами ТСЦ-480 или ТСЦ-340 имеются электрифицированные участки с нейтральными вставками,  то для обеспечения допускаемой скорости проследования транспортёром (транспортёрами) по стрелочным переводам на боковой путь пропуск поезда при необходимости производится с использованием тепловозной тяги.

1.1.16 На участках, где имеются кривые радиусом 400 м и менее, а также где по состоянию пути, искусственных сооружений и земляного полотна требуется ограничение скоростей движения транспортёров (ТСЧ-400 менее 30 км/ч, а ТСЧ-300М менее 15 км/ч) специальный поезд с транспортёром (транспортёрами) сопровождается порядком, установленным железнодорожной администрацией. При следовании специального поезда с транспортёром (транспортёрами) ТСЧ-500К такое сопровождение обязательно во всех случаях на всём маршруте следования.

1.1.17 Копия документа (распоряжения или оперативного приказа) об условиях пропуска специального поезда  с транспортёром (транспортёрами), подготовленного установленным железнодорожной администрацией порядком, вручается начальнику транспортёра (при нескольких транспортёрах - головного) на станции перехода с отделения на отделение (с дороги на дорогу) или на станциях, предусмотренных указанным выше документом.

1.1.18 Погрузка и выгрузка транспортёров, которые эксплуатируются с бригадами обслуживания, производятся этими бригадами с использованием гидравлического оборудования транспортеров либо специального кранового оборудования, находящегося в распоряжении грузоотправителя (грузополучателя).

1.1.19 Производство маневровых работ с сочленёнными транспортёрами ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М на станции допускается только по путям, перечень которых установлен приказом (распоряжением) железнодорожной администрации (железной дороги) или оперативным приказом отделения дороги (участка эксплуатации).

1.1.20 Маневровые передвижения гружёных транспортёров ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М на станционных и подъездных путях должны производиться только с согласия начальника транспортёра.

1.1.21 Запрещается пропускать специальные поезда с гружёными транспортёрами ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М в числе первых трёх поездов после окончания работ в «окно» по ремонту пути, искусственных сооружений и земляного полотна. Вопросы пропуска таких поездов по разгружающим пакетам должны решаться в каждом конкретном случае в зависимости от состояния пути.

### 1.2 Сцепные транспортёры

1.2.1 Сцепные транспортёры предназначены для перевозки длинномерных, в том числе тяжеловесных грузов преимущественно цилиндрических или с плоскими опорами с передачей веса груза на две сцепленные между собой специальные грузонесущие секции. Для размещения и крепления груза секции оборудованы турникетными опорами, имеющими возможность поворота в горизонтальной плоскости относительно центральной вертикальной оси турникетных опор. Верхняя часть турникетной опоры одной из секций сцепного транспортёра может перемещаться относительно подпятника несущей балки секции вдоль оси пути (секция с подвижной турникетной опорой).

1.2.2 В эксплуатации имеются сцепные транспортёры 32-осные грузоподъёмностью 480 т – ТСЦ-480, 24-осные грузоподъёмностью 340 т – ТСЦ-340, 16-осные грузоподъёмностью 240 т – ТСЦ-240 и 8-осные грузоподъёмностью 120 т – ТСЦ-120.

1.2.3 Транспортёры ТСЦ-480, а также их отдельные 16-осные секции, грузонесущие балки которых имеют вместо пятников катковые опоры и водильные устройства, по аналогии с ТСЧ-400, всегда эксплуатируются в режиме внутреннего ведения.

16-осные секции ТСЦ-480 могут эксплуатироваться как отдельные транспортёры грузоподъёмностью 240 т.

1.2.4 Перевозка грузов на транспортёрах ТСЦ-480 или на их отдельных 16-осных секциях грузоподъемностью 240 т разрешается только после проверки маршрута следования и  подъездных путей порядком аналогичным  изложенному в пп.1.1.11 - 1.1.14 настоящих ЕТУЭ-Т.

1.2.5 Секции транспортёров ТСЦ-340 можно эксплуатировать как отдельные 12-осные транспортёры грузоподъёмностью 170 т.

1.2.6 В случаях, когда грузы перевозятся на отдельных секциях транспортёров ТСЦ-480 и ТСЦ-340, они размещаются на двух опорах, неподвижно закрепляемых на несущей балке (сменные опоры).

1.2.7 Транспортёры ТСЦ-240 и ТСЦ-120 могут эксплуатироваться в сцепе также с одной или двумя промежуточными специальными платформами. На промежуточные платформы нагрузка от перевозимого груза не передаётся.

1.2.7.1 Специальные промежуточные платформы для транспортёров ТСЦ-240 и ТСЦ-120 имеют укороченные хвостовики автосцепок без поглощающих аппаратов; уровень осей автосцепок этих платформ, а также внутренних автосцепок грузонесущих секций транспортёров ТСЦ-240 и ТСЦ-120 относительно УГР понижен по сравнению с серийными вагонами на 215 мм.

1.2.8 Техническое состояние турникетных опор сцепных транспортёров ТСЦ-120 должно удовлетворять требованиям, предусмотренным Инструкцией ДЧ-1835 (Приложение 8).

1.2.9 При согласовании перевозок грузов на сцепных транспортёрах ТСЦ-120 как с промежуточными платформами, так и без них должны соблюдаться дополнительные требования, предусмотренные Инструкцией ДЧ-1835, глава 7.

1.2.10 Запрещается пропускать специальные поезда с гружёными транспортёрами ТСЦ-480 и их отдельными 16-осными секциями, а также с транспортёрами ТСЦ-340 в числе первых трёх поездов после окончания работ в «окно» по ремонту пути, искусственных сооружений и земляного полотна. Вопросы пропуска таких поездов по разгружающим пакетам должны решаться в каждом конкретном случае в зависимости от состояния пути.

1.3 Площадочные транспортёры

1.3.1 Площадочные транспортёры предназначены для перевозки тяжеловесного крупногабаритного оборудования различной конфигурации. Площадочные транспортёры имеют грузонесущую балку, выполненную в форме изогнутого бруса с пониженной погрузочной площадкой. Имеется два типа 8-осных транспортёров: один тип – с передачей продольных сил от автосцепок на концевые балки и другой тип – с передачей этих сил непосредственно на грузонесущую балку (тип 3912).

1.3.2 При размещении на погрузочной площадке транспортёра груз может опираться как по всей его длине в виде равномерно распределенной нагрузки, так и через подкладки в виде сосредоточенных нагрузок.

1.3.3 Грузонесущие балки (в пределах погрузочных площадок) транспортёров имеют специальные устройства (кронштейны, скобы, проушины, отверстия и т.д.) для крепления груза как к верхнему листу грузонесущей балки (болтового), так и к её продольным боковым поверхностям.

1.4 Колодцевые транспортёры

1.4.1 Колодцевые транспортёры предназначены для перевозки крупногабаритных грузов массой до 120 т, имеющих большую высоту или диаметр (до 5100 мм) при малой ширине (до 2350 - 2650 мм), например, обечайки, кольца, шестерни большого диаметра и др.

В эксплуатации имеются 4-осные колодцевые транспортёры грузоподъёмностью 61 т – ТКЛ-61 и 8-осные колодцевые транспортёры грузоподъёмностью 110 т – ТКЛ-110 и грузоподъёмностью 120 т – ТКЛ-120.

1.4.2 Грузонесущие балки колодцевых транспортёров представляют собой замкнутую сварную конструкцию, образованную двумя продольными и двумя поперечными балками. Продольные балки предназначены для опирания на них перевозимого груза непосредственно или через поперечные переставляемые балки. Имеется два типа 8-осных транспортёров: с передачей усилий от автосцепок через концевые балки и непосредственно на грузонесущую балку (тип 3948).

1.4.3 На опорных поясах продольных балок расположены переставляемые несущие балки, на которые, как правило, опирается груз. Переставляемые несущие балки фиксируются в специальных гнездах, которые расположены в средней части колодца и по концам, либо только на нижних поясах, либо также  в середине продольных балок. Количество балок в зависимости от типа транспортёра - 4-6 штук.

Имеется два вида конструктивного исполнения переставляемых балок: с цилиндрическими вращающимися опорами и с «качающимися» опорами изогнутого сечения.

1.4.4 В парке транспортёров имеется также разновидность колодцевых транспортёров, так называемые полуколодцевые (корытообразные) транспортёры, отличающиеся конструктивным исполнением грузонесущей балки - переставляемые несущие балки заменены сплошным несущим днищем.

1.5 Платформенные транспортёры

1.5.1 Платформенные транспортёры предназначены для перевозки длинномерных крупногабаритных грузов массой до 120 т. 4-осные платформенные транспортёры в отличие от универсальных железнодорожных платформ не имеют бортов и оборудованы металлическим полом с отверстиями для крепления грузов.

1.5.2 Грузы, перевозимые на платформенных транспортёрах, могут опираться либо непосредственно на погрузочную площадку по всей длине, либо через подкладки. Для закрепления грузов на наружных продольных поверхностях грузонесущих балок размещены кронштейны.

2. ДОПУСКАЕМЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

# ТРАНСПОРТЁРОВ

2.1 Допускаемые скорости движения гружёных и порожних транспортёров всех типов, за исключением перечисленных в п.2.2 настоящего раздела, по сети железных дорог колеи 1520 мм в прямых, кривых участках пути и по стрелочным переводам устанавливаются по аналогии с 4-осными грузовыми вагонами  в соответствии с действующими нормами допускаемых скоростей движения.

2.2 Для транспортёров, перечисленных ниже, условия обращения и допускаемые скорости движения устанавливаются в соответствии с настоящими ЕТУЭ-Т. К ним относятся следующие типы транспортёров:

- сочленённые грузоподъёмностью 500 т – ТСЧ-500К (тип 3998), 400 т –ТСЧ-400 (тип 3996), 300 т – ТСЧ-300М (тип 3994), а также сцепные грузоподъёмностью 480 т – ТСЦ-480 (тип в сцепе 3978 - 3979) и их отдельные 16-осные секции грузоподъёмностью 240 т (тип 3978  и 3979), имеющие водильные устройства и катковые опоры;

- сцепные грузоподъёмностью 340 т – ТСЦ-340 (тип в сцепе 3976 - 3977) и их отдельные 12-осные секции грузоподъёмностью 170 т (тип 3976  и 3977), грузоподъёмностью 240 т - ТСЦ-240 (тип 3974);

- площадочные на специальных тележках: 16-осный грузоподъёмностью 220 т – ТПЛ-220 (тип 3925), 12-осные грузоподъёмностью 150 т – ТПЛ-150 (типы 3916 и 3917), грузоподъемностью 140 т – ТПЛ-140 (тип 3918) и грузоподъемностью 130 т – ТПЛ-130 (тип 3915).

2.3  Техническое состояние пути на маршрутах следования гружёных транспортёров большой грузоподъёмности должно соответствовать требованиям  действующих нормативных документов, отражающих правила технической эксплуатации железных дорог  и требования по текущему содержанию пути.

В случаях, когда есть ограничение скорости движения поездов в связи с состоянием пути и искусственных сооружений или по причине проведения ремонтных работ пути, пропуск гружёных сочленённых транспортёров грузоподъёмностью 300 – 500 т и сцепных грузоподъемностью 240 т и более следует осуществлять с учётом уменьшения скорости на 10 км/ч от разрешённой для обычных грузовых поездов, но не менее 5 км/ч.

2.4 Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М по обратным (S-образным) кривым, как при отсутствии прямой вставки, так и с прямой вставкой, длина которой меньше либо равна длине гружёного транспортёра, взятой по осям автосцепок, устанавливаются с учётом следующих  требований:

- при движении в кривых с минимальным радиусом 150 – 250 м, как при наличии, так и при отсутствии возвышения наружного рельса не более 5 км/ч;

- при движении в кривых с минимальным радиусом 251 – 300 м при  возвышении наружного рельса 0 –20 мм не более 5 км/ч, а при  возвышении наружного рельса свыше 20 мм не более 10 км/ч;

- при движении в кривых с минимальным радиусом более 300 м как при отсутствии, так и при наличии возвышения наружного рельса, допускаемые скорости движения следует устанавливать по наименьшей величине скорости с учётом величин скоростей, регламентированных в настоящем разделе и таблицах  Приложения 3 к настоящим ЕТУЭ-Т  для соответствующих типов транспортёров.

2.5 Допускаемые скорости движения груженых транспортеров ТСЧ-500К  и ТСЧ-300М при следовании с внешним ведением несущих консолей с поднятыми или сдвинутыми в поперечном направлении несущими консолями или при маневровых перемещениях половин транспортеров на подъездных путях должны быть не более 5 км/ч.

Допускаемые скорости движения груженых транспортеров ТСЧ-500К  и ТСЧ-300М при следовании с внешним ведением несущих консолей в кривых участках пути радиусами менее критических (см. таблицу П.1.2. и П.1.3 Приложения 1 к настоящим ЕТУЭ-Т) не более 5 км/ч.

Допускаемые скорости движения груженых транспортеров ТСЧ-500К при следовании с внешним ведением несущих консолей в прямых и кривых участках пути радиусами более критического устанавливаются такими же, как при следовании с внутренним ведением несущих консолей.

2.6 Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров ТСЧ-500К по пути с различной конструкцией верхнего строения по условиям прочности и устойчивости пути указаны в таблице П.3.1, а по кривым в зависимости от радиуса и возвышения наружного рельса - в таблице П.3.2 Приложения 3 к настоящим ЕТУЭ-Т. В качестве допускаемой скорости следует принимать наименьшую по величине из указанных в таблицах П.3.1 и П.3.2 с учётом требований   п.2.4 ЕТУЭ-Т.

2.6.1 Допускаемые скорости движения ТСЧ-500К по стрелочным переводам приведены в таблице П.3.3.

2.6.2 Пропуск гружёного ТСЧ-500К по кривым радиусом не менее 250 м на станционных путях с рельсами Р43 и числом шпал не менее 1600 шт. на 1 км допускается по технически исправному пути, отвечающему требованиям действующих нормативных документов, отражающих правила  технической эксплуатации железных дорог и требования по текущему содержанию пути, со скоростью 5 км/ч  в сопровождении представителя дистанции пути.

2.6.3 Скорости движения ТСЧ-500К с грузом длиной по осям проушин до 15,5 м по подъездным путям следует устанавливать на пути с рельсами Р50 и Р65 в прямых не более 50 км/ч, а в кривых по таблице П.3.4; на пути с рельсами Р43 в прямых не более 40 км/ч, а в кривых - по таблице П.3.4 такими же, как на пути с рельсами Р50 и Р65 при нулевом возвышении наружного рельса.

2.6.4 Скорости движения поезда с двумя ТСЧ-500К по кривым радиусом 250 м и более устанавливают такими же, как для случая движения поезда с одним ТСЧ-500К, а в кривых радиусом менее 250 м на 5 км/ч меньше, но не менее 5 км/ч.

2.6.5 Скорости движения порожнего ТСЧ-500К в прямых участках пути устанавливаются по аналогии с 4-осными грузовыми вагонами  в соответствии с действующими нормами допускаемых скоростей движения, а по стрелочным переводам и в кривых участках пути допускаемые скорости движения не должны превышать величин, приведенных в таблицах П.3.3 и П.3.5 Приложения 3 к настоящим ЕТУЭ-Т.

2.7 Допускаемые скорости движения гружёных сочленённых транспортёров ТСЧ-400 устанавливаются исходя из условий, приведенных ниже.

2.7.1 Скорости движения гружёного ТСЧ-400 в зависимости от массы перевозимого груза и конструкции верхнего строения пути следует принимать по таблицам П.3.6 и П.3.7 по наименьшему значению.

2.7.2 Скорости движения гружёного ТСЧ-400 при длине груза более 13,0 м устанавливаются с учётом длины и массы груза по таблицам П.3.8 и П.3.9.

В качестве допускаемой скорости движения гружёного ТСЧ-400 принимается наименьшая по величине из таблиц П.3.6-П.3.9.

2.7.3 Скорости движения гружёного и порожнего транспортёра ТСЧ-400 по стрелочным переводам следует принимать по таблице П.3.10.

2.7.4 Скорости движения порожних транспортёров ТСЧ-400 в прямых участках пути устанавливаются по аналогии с 4-осными грузовыми вагонами  в соответствии с действующими нормами допускаемых скоростей движения, а в кривых участках пути в соответствии с таблицей П.3.11.

2.8 Допускаемые скорости движения сочленённых транспортёров ТСЧ-300М устанавливаются исходя из условий, приведенных ниже.

2.8.1 Скорости движения  гружёных транспортёров ТСЧ-300М с внутренним ведением несущих консолей на пути различных конструкций по прямым и кривым участкам, включая подъездные пути, устанавливаются в зависимости от массы груза в соответствии с таблицами П.3.12 – П.3.15 по наименьшей величине скорости.

2.8.2 Скорости движения гружёных ТСЧ-300М по стрелочным переводам следует  устанавливать  по таблице П.3.16.

2.8.3 Скорости движения гружёного ТСЧ-300М с внешним ведением несущих консолей принимаются по таблице П.3.17.

2.8.4 Скорости движения порожних ТСЧ-300М по прямым участкам пути должны быть не более 80 км/ч, а по кривым участкам пути скорости движения не должны превышать величин, указанных в таблице П.3.11.

2.8.5 Скорости движения порожних ТСЧ-300М по стрелочным переводам соответствуют скоростям, установленным для 4-осных грузовых вагонов действующими нормами допускаемых скоростей движения, но не более 30 км/ч по боковому направлению стрелочных переводов с крестовинами марок 1/11 и 1/9 и не более 55 км/ч – с крестовинами марок 1/18 и 1/22.

2.8.6 Скорости движения при маневрах с гружёными транспортёрами ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М по стрелочным переводам не должны превышать: 15 км/ч - по прямому направлению стрелочного перевода и 5 км/ч - по боковому направлению.

2.9 Допускаемые скорости движения сцепных транспортёров ТСЦ-480 устанавливаются исходя из условий, приведенных ниже.

2.9.1 Скорости движения гружёных ТСЦ-480 и их отдельных гружёных 16-осных секций грузоподъёмностью 240 т по прямым и кривым участкам пути устанавливаются по таблицам П.3.18 и П.3.19.

2.9.2 Скорости движения гружёных ТСЦ-480 и их отдельных 16-осных секций по стрелочным переводам следует устанавливать по таблице П.3.29.

2.9.3 Скорости движения порожних ТСЦ-480 и их отдельных порожних 16-осных секций по перегонам и станциям в прямых устанавливаются не более 60 км/ч,  в кривых  - по таблице П.3.30, а по стрелочным переводам – по таблице П.3.31 Приложения 3 к настоящим ЕТУЭ-Т.

2.10 Допускаемые скорости движения гружёных сцепных транспортёров грузоподъёмностью 340 т - ТСЦ-340 устанавливаются исходя из условий, приведенных ниже.

2.10.1  Скорости движения гружёных ТСЦ-340 и их отдельных гружёных 12-осных секций грузоподъёмностью 170 т в прямых и кривых участках пути устанавливаются по наименьшей величине согласно таблицам П.3.20 и П.3.21.

2.10.2 Скорости движения гружёных и порожних ТСЦ-340 и их отдельных 12-осных секций по стрелочным переводам следует устанавливать по таблице П.3.29.

2.10.3 Скорости движения порожних транспортёров ТСЦ-340 и их отдельных 12-осных порожних секций грузоподъёмностью 170 т при движении по прямым участкам пути не должны превышать 80 км/ч, а по кривым – согласно приведенным в таблице П.3.11.

2.11 Скорости движения гружёных транспортеров ТСЦ-240, в том числе и при следовании в сцепе с одной или двумя промежуточными платформами, по прямым и кривым участкам пути устанавливаются согласно таблице П.3.22, а по стрелочным переводам – таблице П.3.23.

2.12 Скорости движения порожних транспортеров ТСЦ-240, в том числе и с одной или двумя промежуточными платформами, в прямых и кривых участках пути устанавливаются по аналогии с 4-осными грузовыми вагонами на типовых тележках в соответствии с действующими нормами допускаемых скоростей движения, но не более 80 км/ч, а по стрелочным переводам -  в соответствии с таблицей П.3.32.

2.13 Допускаемые скорости движения груженых площадочных транспортеров на специальных тележках: 16-осного грузоподъемностью 220 т – ТПЛ-220 (тип 3925), 12-осных грузоподъемностью 150 т – ТПЛ-150 (типы 3916 и 3917), грузоподъемностью 140 т – ТПЛ-140 (тип 3918) и грузоподъемностью 130 т –ТПЛ-130 (тип 3915) на пути с рельсами типов Р 65 и Р 75, числом шпал 1840 – 2000 штук на один км устанавливаются по аналогии со скоростями для 4-осных грузовых вагонов на типовых тележках.

При движении по пути с другими конструкциями верхнего строения допускаемые скорости движения транспортеров перечисленных выше типов следует устанавливать по таблице П.3.24. Для случаев движения указанных груженых транспортеров по кривым радиусом 350 м и менее допускаемые скорости движения устанавливаются с учетом допускаемых скоростей согласно таблице П.3.25 в зависимости от возвышения наружного рельса и рода балласта.

Окончательно допускаемая скорость движения устанавливается по наименьшему значению.

2.14 Скорости движения перечисленных в пункте 2.13 груженых площадочных транспортеров по стрелочным переводам устанавливаются в соответствии с таблицей П.3.26.

2.15 Допускаемые скорости движения порожних площадочных транспортёров грузоподъёмностью 130 – 220 т  на специальных тележках, перечисленных в пункте 2.13,  по прямым, кривым участкам пути и стрелочным переводам устанавливаются по аналогии с 4-осными грузовыми вагонами  в соответствии с действующими нормами допускаемых скоростей движения.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ В ПОЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

# ТРАНСПОРТЁРОВ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 300 – 500 Т

3.1 Транспортёры сочленённого типа ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М как в груженом, так и в порожнем состоянии должны следовать в составе специального поезда с отдельным локомотивом (включая необходимое количество вагонов прикрытия).

3.2 В составе специального поезда допускается следование двух гружёных или порожних транспортёров ТСЧ-500К, двух гружёных или порожних транспортёров ТСЧ-400, трёх гружёных или порожних транспортёров ТСЧ-300М.

Между локомотивом и груженым транспортёром ТСЧ-500К, ТСЧ-400 или ТСЧ-300М, а также между гружеными транспортёрами должно быть прикрытие из трех порожних 4-осных вагонов. В качестве одного из вагонов прикрытия может учитываться специальный вагон с бригадой обслуживания.

При следовании в составе специального поезда с отдельным локомотивом порожних транспортёров указанных типов постановка вагонов прикрытия не требуется.

3.3 Особенности эксплуатации транспортёров ТСЧ-500К, ТСЧ-400 и ТСЧ-300М,  условия пропуска специальных поездов с указанными транспортёрами и допускаемые скорости движения приведены в разделах 1, 2 и 5, а также в Приложениях 2 и 3 настоящих ЕТУЭ-Т.

3.4 Транспортёры сцепного типа грузоподъёмностью 480 т  - ТСЦ-480 и их отдельные 16-осные секции грузоподъемностью 240 т  с катковыми опорами и водильными устройствами в гружёном состоянии должны следовать специальным поездом с отдельным локомотивом. В составе специального поезда допускается следование не более двух транспортёров ТСЦ-480.

3.5 Транспортёры ТСЦ-480 и их отдельные 16-осные секции в порожнем состоянии следуют в составах грузовых поездов без подталкивания с постановкой в последнюю четверть состава.

3.6 Транспортёры сцепного типа грузоподъёмностью 340 т - ТСЦ-340 в гружёном состоянии следуют специальным поездом с отдельным локомотивом (не более двух транспортёров). Отдельные груженые 12-осные секции ТСЦ-340 грузоподъемностью 170 т следуют в составах грузовых поездов.

3.7 При следовании груженых транспортеров ТСЦ-480 и (или) ТСЦ-340 специальным поездом с отдельным локомотивом  должно быть прикрытие, предусмотренное пунктом 3.1 для сочлененных транспортеров грузоподъемностью 300 – 500 т.

3.8 Транспортёры ТСЦ-340 и их отдельные 12-осные секции в порожнем состоянии следуют в составах грузовых поездов с постановкой в последнюю четверть состава.

3.9 При следовании в составах грузовых поездов порожних транспортёров ТСЦ-480 и ТСЦ-340 и их отдельных секций прикрытие не требуется.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОЧЛЕНЁННЫХ ТРАНСПОРТЁРОВ ТСЧ-500К И ТСЧ-300М

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ С ШИРИНОЙ КОЛЕИ 1435 ММ

4.1 При эксплуатации сочленённых транспортёров ТСЧ-500К и ТСЧ-300М на железных дорогах с шириной колеи 1435 мм следует выполнять ряд дополнительных условий, кроме изложенных в предыдущих разделах.

4.2 Для ТСЧ-500К в связи с имеющимися габаритными ограничениями на железных дорогах с шириной колеи 1435 мм следует демонтировать с крыши кабины транспортёра и вагона сопровождения глушители, колпаки дымовых труб и выполнить ряд других операций в соответствии с Инструкцией по эксплуатации ТСЧ-500К.

4.3 Масса груза, допускаемого к перевозке на ТСЧ-500К из условия обеспечения поперечной устойчивости от опрокидывания в кривых на железных дорогах с шириной колеи 1435 мм при наличии поперечного смещения центра тяжести груза, принимается в соответствии с таблицей П.2.1 Приложения 2 к настоящим ЕТУЭ-Т.

4.4 Допускаемые скорости движения транспортёров ТСЧ-500К и ТСЧ-300М на железных дорогах с шириной колеи 1435 мм по прямым, кривым участках пути, включая кривые малых радиусов, и по стрелочным переводам следует принимать по аналогии с величинами, установленными для железных дорог колеи 1520 мм по таблицам П.3.1 - П.3.5 и П.3.12 – П.3.17, а для гружёного и порожнего ТСЧ-300М также дополнительно с учётом таблиц П.3.27 и П.3.28 Приложения 3 к настоящим ЕТУЭ-Т.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОПУСКА ГРУЖЁНЫХ ТРАНСПОРТЁРОВ

ТСЧ-500К И ТСЧ-300М ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ВНУТРЕННЕГО ВЕДЕНИЯ

НЕСУЩИХ КОНСОЛЕЙ НА ВНЕШНЕЕ ВЕДЕНИЕ И ОБРАТНО

5.1 Сочленённые транспортеры ТСЧ-500К и ТСЧ-300М при перевозках грузов следуют, как правило, с внутренним ведением несущих консолей. Внешнее ведение несущих консолей указанных транспортёров применяется в случаях, перечисленных в п.1.1.6 настоящих ЕТУЭ-Т.

Переход с внутреннего ведения несущих консолей на внешнее ведение и обратно осуществляется специалистами бригад сопровождения транспортёров в соответствии с Инструкциями по эксплуатации транспортёров ТСЧ-500К и ТСЧ-300М.

5.2 При согласовании маршрутов и условий пропуска груженых транспортеров ТСЧ-500К и ТСЧ-300М с применением внешнего ведения несущих консолей величины геометрических выносов среднего сечения груза на транспортерах указанных типов в кривых участках пути следует принимать по таблицам П.2.3 и П.2.5 Приложения 2 к настоящим ЕТУЭ-Т.

5.3 Для проведения бригадой сопровождения транспортёра работ по переключению режимов ведения несущих консолей ТСЧ-500К или ТСЧ-300М в графике пропуска транспортёра должны быть предусмотрены специальные технологические «окна» или остановки.

Все работы по переключению режимов ведения несущих консолей следует проводить на прямом участке пути в светлое время суток и в присутствии ответственного представителя дистанции пути и сооружений по квалификации не ниже дорожного или мостового мастера.

Минимальная продолжительность таких «окон» или остановок в каждом конкретном случае устанавливается на основании письменного подтверждения депо приписки транспортёров по запросу железнодорожной администрации (железной дороги), в ведении которой находятся проверяемые маршруты следования транспортёров.

5.4 Пункты проведения работ по переключению режимов ведения несущих консолей ТСЧ-500К или ТСЧ-300М, протяжённость маршрута и условия пропуска по нему транспортёров с внешним ведением несущих консолей определяются на стадии согласования маршрута пропуска и включаются в телеграммы на пропуск гружёных транспортёра.

В телеграмме на пропуск гружёного транспортёра ТСЧ-500К или ТСЧ-300М указываются конкретные перегоны, километры и пикеты, на которых транспортер с грузом должен следовать только на внешнем ведении.

5.5 В зависимости от местных условий переключение режимов ведения несущих консолей ТСЧ-500К или ТСЧ-300М может производится как непосредственно на главном пути перегона перед местом, требующим такого переключения, так и на путях станций, ограничивающих указанный перегон.

5.6 Переключения режимов ведения несущих консолей ТСЧ-500К и ТСЧ-300М, производимые на главном пути перегона, должны быть осуществлены в  «окна», специально установленные для этих целей железнодорожной администрацией (железной дорогой). Место проведения работ указывается сопровождающим груз работником дистанции пути.

Порядок и организация работ в «окно» должны соответствовать действующей нормативной документации железнодорожной администрации (железной дороги).

5.7 Переключения режимов ведения несущих консолей транспортёров ТСЧ-500К или ТСЧ-300М, производимые на станциях, осуществляются  на специально выделенных и ограждённых станционных путях.

5.8 Пропуск груженых транспортеров ТСЧ-500К и ТСЧ-300М по участкам пути, содержащим кривые малых радиусов или места с габаритными препятствиями, в режиме внешнего ведения несущих консолей следует производить только в светлое время суток и в сопровождении ответственного представителя дистанции пути и сооружений по квалификации не ниже дорожного или мостового мастера.

Приложение 1

Технические параметры транспортеров

(к пункту 5 Общих положений)

# Таблица П.1.1 – Сочленённые транспортёры

| № п/п | Наименование технического параметра, размерность | Величина технического параметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3998 | 3996 | 3994 | 3992 | 3991 |
|  |  | ТСЧ-500К | ТСЧ-400 | ТСЧ-300М | ТСЧ-240 | ТСЧ-220 |
| 1. | Габарит порожнего транспортёра | 1 - Т | 1 - Т | 01-Т(0-ВМ) | 1 - Т | 1- Т |
| 2. | Грузоподъёмность, т | 500 | 400 | 300/250 | 240 | 232/220 |
| 3. | Наибольшая допускаемая нагрузка на одну проушину несущей консоли, кН (тс) | 1226,2 (125,0) | 981,0 (100,0) | 809,3 (82,5) | 588,6 (60,0) | 569,0 (58,0) |
| 4. | Масса тары, т | 227 | 200 | 160/203 | 110 | 110,4/122,4 |
| 5. | Число осей | 32 | 28 | 20 | 16 | 16 |
| 6. | Нагрузка от колёсной пары на путь при максимальной грузоподъёмности, кН (тс) | 222,2 (22,7) | 210,0 (21,4) | 225,4 (23) | 215,0 (21,9) | 209,9 (21,4) |
| 7. | Нагрузка на 1 п. м. пути при максимальной грузоподъёмности и номинальной длине груза по осям автосцепок, кН/м (тс/м) | 109,0 (11,1) | 101,4 (10,3) | 93,5 (9,5) | 78,8 (8,0) | 85,4 (8,7) |
| 8. | Типы тележек (модели) | 2-осные специальные (Япония) | 2- и 4-осные специаль- ные ВТЗ | 2-осные специальные (Япония) | 4-осные мод. 18-101 | 2-осные мод. 18-101 |
| 9. | Длина по осям автосцепок (без груза), мм | 50950 | 44040 | 33460 | 28700 | 28140 |
| 10. | Номинальная длина груза по осям подвешивания, мм | 15500 | 15000 | 15500/ 13500 | 15500 | 12000/9700 |
| 11. | Длина одной половины транспортера от оси автосцепки до оси проушин, мм | 24965 | 21570 | 16380 | 14350 | 13740 |
| 12. | Расстояние между катковыми (пятниковыми) опорами несущих консолей, мм: с грузом номинальной длины с короткой сцепкой | 40150 25670 | 35500 21520 | 31150/29150 16350 | 28100 13260 | 24600/22300 13260 |
| 13. | Расстояние от оси катковых опор до оси водила, мм | 5100 | 5000 | 4775 | - | - |
| 14. | Высота центра тяжести относительно уровня головки рельса (без груза), мм | 1630 | 1400 | 1910/1820 | 1270 | 1440/1360 |
| 15. | Поперечное расстояние между центрами проушин несущих консолей, мм | 2700 | 2700 | 1900-3600 (с плавными изменением) | 2700 | 2700 |
| 16. | Расстояние от оси проушин до оси упоров несущих консолей по вертикали, мм | 2650 и 3100 | 2650 и 3100 | 2650 и 3100 | 2650 и 3100 | 2650 |
| 17. | Минимальные радиусы кривых, м, - при внешнем ведении несущих консолей, - при внутреннем ведении несущих консолей | 80 см. таблицу П.1.2 | - 150 | 80 см. таблицу П.1.3 | 100 - | 125 - |

Примечание:  в числителе – для самонесущего и частично несущего груза, подвешиваемого к несущим консолям без применения инвентарной балки – площадки; в знаменателе – для несамонесущего груза, размещаемого на инвентарной балке – площадке.

## Таблица П.1.2 – Минимальные допускаемые (критические) радиусы кривых, м, для пропуска гружёного транспортёра ТСЧ-500К с внутренним ведением несущих консолей

| Допускаемая величина поперечного хода катковых опор несущих консолей, мм | Длина груза по осям подвешивания, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 15500 |
| 400 | 211 | 222 | 228 | 234 | 241 | 247 | 254 | 257 |
| 430 | 194 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 239 |
| 460 | 183 | 193 | 198 | 204 | 209 | 215 | 220 | 223 |
| 490 | 172 | 181 | 186 | 191 | 196 | 202 | 207 | 209 |
| 520 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 197 |
| 550 | 152 | 161 | 166 | 170 | 175 | 180 | 184 | 187 |

Примечания: 1) - допускаемая величина поперечного хода катковых опор несущих

консолей ТСЧ-500К в зависимости от параметров груза определяется

по таблице П.2.1. Приложения 2 к настоящим ЕТУЭ-Т;

2) - для промежуточных значений длин груза минимальные радиусы кривых

следует определять путём интерполяции.

## Таблица П.1.3 – Минимальные допускаемые (критические) радиусы кривых, м, для пропуска гружёного транспортёра ТСЧ-300М с внутренним ведением

## несущих консолей

| № пп | Длина груза по осям подвешивания, мм | Минимальный радиус круговой кривой |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5000 - 10000 | 130 |
| 2 | 10001 - 12000 | 140 |
| 3 | 12001 - 14000 | 150 |
| 4 | 14001 - 15500 | 160 |

# Таблица П.1.4– Сцепные транспортёры

| № п/п | Наименование технического параметра, размерность | Величина технического параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3978 и 3979 |  | 3976 и 3977 |  | 3974 ТСЦ-240 | 3960 ТСЦ-120 | 3961 ТСЦ-120 |
|  |  | ТСЦ-480 | 16-осная секция | ТСЦ-340 | 12-осная секция |  |  |  |
| 1. | Грузоподъемность, т | 480 | 240 | 340 | 170 | 240 | 120 | 120 |
| 2. | Масса тары, т | 212,3 | 106,1 | 170 | 85 | 101,6 | 47,86 | 53,13 |
| 3. | Число осей | 32 | 16 | 24 | 12 | 16 | 8 | 8 |
| 4. | Нагрузка от колесной пары на путь при максимальной грузоподъемности, кН (тс) | 211,9 (21,6) | 211,9 (21,6) | 208,3 (21,3) | 208,3 (21,3) | 209,4 (21,35) | 204,5 (20,85) | 212,3 (21,64) |
| 5. | Нагрузка на 1 п. м. пути при максим. грузоподъёмности (без промежуточных платформ) , кН/м (тс/м) | 107,8 (11,0) | 107,8 (11,0) | 105,9 (10,8) | 105,9 (10,8) | 101,0 (10,3) | 55,1 (5,62) | 65,1 (6,64) |
| 6. | Типы тележек (модели): 4-осные 2-осные | 18-6052 - | 18-6052 - | 18-6052 18-6053 | 18-6052 18-6053 | 18-6052 - | - 18-100 | - 18-100 |
| 7. | Длина по осям автосцепки, мм: без промежуточных платформ с одной промежуточной платформой с двумя промежуточными платформами | 62760 - - | 31380 - - | 46840 - - | 23420 - - | 33130 44270 55410 | 26080 37220 48360 | 26080 37220 48360 |
| 8. | Высота опорной поверхности основного турникета от уровня головки рельса, мм порожнего транспортера груженого транспортера | 1821 1750 | - | 1430 1380 | - - | 1200 1180 | 1090 1050 | 1090 1050 |
| 9. | Расстояние между центрами опор турникетов, мм: без промежуточных платформ с одной промежуточной платформой с двумя промежуточными платформами | 31380 - - | - | 23420 - - | - | 16000 27140 38280 | 12360 23500 34640 | 12360 23500 34640 |
| 10. | Расстояние от оси водила до катковой опоры, мм | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - |
| 11. | Расстояние между пятниками, мм несущей балки концевой балки | 16600 5800 | 16600 5800 | 12440 4050 | 12440 4050 | 8600 2900 | 7000 - | 7000 - |

Примечание: транспортёры ТСЦ-120 и ТСЦ-240 эксплуатируются также с одной или двумя специальными промежуточными платформами (коды типа 3980 и 3981)

# Таблица П.1.5 – Площадочные транспортёры

| № п/п | Наименование технического параметра, размерность | Величина технического параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3929 ТПЛ-225 | 3928 ТПЛ-220 | 3925 ТПЛ-220 | 3923 ТПЛ-220 | 3927 ТПЛ-200 | 3922 ТПЛ-180 | 3926 ТПЛ-180 | 3917 ТПЛ-150 |
| 1. | Грузоподъёмность, т | 225 | 220 | 220 | 220 | 200 | 180 | 180 | 150 |
| 2. | Тара, т | 123,5 | 122 | 126,9 | 162 | 124,4 | 160 | 164 | 109,2 |
| 3. | Число осей | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| 4. | Нагрузка от колёсной пары на путь при максимальной грузоподъёмности, кН (тс) | 213,8 (21,8) | 208,8 (21,3) | 221,7 (22,6) | 233 (23,7) | 198,8 (20,26) | 207 (21,1) | 210,7 (21,5) | 211,7 (21,6) |
| 5. | Нагрузка на 1 п. м. пути при максим. грузоподъёмности, кН/м (т/м), | 83,8 (8,54) | 87,3 (8,90) | 94,2 (9,60) | 105 (10,7) | 83 (8,44) | 94,2 (9,6) | 88,3 (9,4) | 87,8 (8,95) |
| 6. | Типы тележек: 4-осные 3-осные 2-осные | 18-101 - - | 18-101 - - | 18-6052 - - | Спец. тел. - - | - - 18-100 | Спец. тел. - - | Спец. тел. - - | - КВЗ-1М - |
| 7. | Длина по осям сцепления, мм | 40830 | 38230 | 35980 | 35240 | 38430 | 35240 | 38370 | 28880 |
| 8. | Размеры погрузочной площадки, мм: длина ширина высота при макс. грузоподъёмности | 11500 2400 980 | 8900 2400 910 | 8850 2400 895 | 8852 2400 940 | 8000 2240 918 | 8852 2400 940 | 11545 2240 1000 | 7310 2600 785 |
| 9. | База транспортёра, мм | 25400 | 22800 | 22350 | 21900 | 23490 | 21900 | 25170 | 17800 |

## Продолжение таблицы П.1.5

| № п/п | 3916 ТПЛ-150 | 3918 ТПЛ-140 | 3915 ТПЛ-130 | 3907 ТПЛ-120 | 3912 ТПЛ-120 | 3911 ТПЛ-110 | 3908 ТПЛ-100 | 3909 ТПЛ-100 | 3900 ТПЛ-62 | 3901 ТПЛ-62 | 3902 ТПЛ-63 | 3903,3904 ТПЛ-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 150 | 140 | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 62 | 62 | 63 | 55 |
| 2. | 111,0 | 110,5 | 113 | 52 | 59,6 | 66 | 60,8 | 60 | 25,9 | 25,5 | 31 | 29,3 |
| 3. | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | 213,5 (21,8) | 204,8 (20,9) | 198,7 (20,3) | 210,7 (21,5) | 220,5 (22,7) | 215,6 (22,0) | 197 (20,1) | 215,6 (22,0) | 215,6 (22,0) | 214,6 (21,9) | 230,54 (23,5) | 206,6 (21,1) |
| 5. | 95,3 (9,71) | 81,4 (8,3) | 88,3 (9,0) | 71,4 (7,28) | 67,2 (6,85) | 68,2 (6,95) | 64,9 (6,62) | 71,6 (7,3) | 55,3 (5,64) | 52 (5,3) | 51,0 (5,2) | 42,5 (4,33) |
| 6. | - - Спец. тел. | - УВЗ-9М - | - - Спец. тел. | - - 18-100 | 18-101 - - | - - 18-100 | 18-101 - - | - - 18-100 | - - 18-100 | - - 18-100 | - - 18-100 | - - 18-100 |
| 7. | 27040 | 30800 | 27040 | 23620 | 26250 | 25410 | 24250 | 24520 | 15580 | 16670 | 19380 | 19470 |
| 8. | 7312 2400 738 | 7000 2800 760 | 7000 2400 702 | 7500 2900 740 | 10000 2570 670 | 7800 2480 880 | 8000 2400 700 | 8500 2500 1000 | 6000 2400 570 | 7000 2400 560 | 10000 2600 560 | 10000 2450 683 |
| 9. | 17000 | 18680 | 17000 | 15010 | 18120 | 16800 | 16120 | 16500 | 10200 | 11200 | 14000 | 14000 |

# Таблица П.1.6 – Колодцевые транспортёры

| № п/п | Наименование технического параметра, размерность | Величина технического параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3946 3947 ТКЛ-120 | 3948 ТКЛ-120 | 3945 ТКЛ-110 | 3944 ТКЛ-80 | 3942 ТКЛ-80 | 3941 ТКЛ-61 | 3940 ТКЛ-52 |
| 1. | Грузоподъёмность, т | 120 | 120 | 110 | 80 | 80 | 61 | 52 |
| 2. | Масса тары, т | 53,1 | 56 | 56,46 | 37,76 | 47 | 30 | 32,35 |
| 3. | Число осей | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 4. | Нагрузка от колёсной пары на путь при максимальной груз-ти, кН (тс) | 212,7 (21,7) | 218 (22,2) | 205,8 (20,8) | 192,3 (19,6) | 207,8 (21,0) | 225 (23,0) | 206,8 (21,1) |
| 5. | Нагрузка на 1 п. м. пути при максимальной груз-ти, кН/м (т/м) | 68,7 (7,0) | 78,5 (8,0) | 65,4 (6,67) | 47,4 (4,83) | 73,1 (7,45) | 45,9 (4,68) | 54,9 (5,6) |
| 6. | Типы тележек: 4-осные 3-осные 2-осные | - - 18-100 | 18-101 - - | - - 18-100 | - КВЗ-1М - | - Спец.тел. - | - - 18-100 | - - 18-100 |
| 7. | Длина по осям автосцепок, мм | 24950 | 25280 | 24950 | 24420 | 17090 | 19670 | 14900 |
| 8. | Размеры колодца, мм длина ширина высота от УГР до верха погрузочной площадки при максимальной груз-ти | 108001 2440 697 | 108001 2440 697 | 10000 2360 563 | 12100 2210 600 | 7670 2320 508 | 114002 2700 630 | 5540 2450 903 |
| 9. | База транспортёра, мм | 16400 | 16850 | 16400 | 17300 | 11938 | 14200 | 10000 |

Примечания: 1 – по верху колодца, 10200 мм – по низу колодца;

2 – по верху колодца, 10700 мм – по низу колодца.

# Таблица П.1.7 – Платформенные транспортёры

| № п/п | Наименование технического параметра, размерность | Величина технического параметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3935 ТПФ-120 14-6055 | 3934 ТПФ-110 14-Т301 | 3932 ТПФ-92 14-Т021 | 3931 ТПФ-64 14-Т302 |
| 1. | Грузоподъемность, т | 120 | 110 | 92 | 64 |
| 2. | Масса тары, т | 53,6 | 55,24 | 40 | 29 |
| 3. | Число осей | 8 | 8 | 6 | 4 |
| 4. | Нагрузка от колёсной пары на путь при максимальной груз-ти, кН (тс) | 214 (21,9) | 203,5 (20,7) | 216,0 (22,0) | 228,1 (23,3) |
| 5. | Нагрузка на 1 п. м. пути при максимальной груз-ти, кН/м (т/м) | 71,1 (7,25) | 73,6 (7,5) | 51,0 (5,2) |  |
| 6. | Типы тележек: 4-осные 3-осные 2-осные | 18-101 - - | 18-101 - - | - Специальная - | - - 18-100 |
| 7. | Длина по осям сцепления, мм | 24130 | 22080 | 25220 | 25220 |
| 8. | Размеры погрузочной площадки, мм: длина ширина высота от УГР до верха погрузочной площадки при максимальной груз-ти | 23000 2770 1286 | 20950 2730 1320 | 24000 2900 1333 | 24000 2700 1250 |
| 9. | База транспортёра, мм | 16000 | 14000 | 17200 | 19000 |

# Таблица П.1.8– Промежуточные платформы сцепных транспортёров

| № п/п | Наименование технического параметра, размерность | Величина технического параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3980 | 3981 |
| 1. | Масса тары, т | 22,7 | 41,18 |
| 2. | Число осей | 4 | 4 |
| 3. | Нагрузка от колёсной пары на рельсы, кН (тс) | 55,7 5,7 | 101,0 10,3 |
| 4. | Нагрузка на 1 п. м. пути, кН/м (т/м) | 20,0 2,1 | 36,3 3,7 |
| 5. | Тип тележки | мод. 18-100 | мод. 18-100 |
| 6. | Длина по осям сцепления, мм | 11140 | 11140 |
| 7. | База, мм | 5900 | 5900 |

# Приложение 2

## Методика расчётов и таблицы геометрических выносов

## среднего сечения грузов, погруженных на  транспортёры

## с водильными устройствами

# (к пунктам 1.1.8, 1.1.10.1 и 1.2.3)

1. В настоящем Приложении приведены:

- расчётные формулы, конкретизирующие методику определения геометрических выносов грузов применительно ко всем типам сочленённых транспортёров и к сцепному 32-осному транспортёру ТСЦ-480 с учётом геометрических параметров и эксплуатационных особенностей указанных типов транспортёров;

- величины геометрических выносов грузов, вычисленные для частных случаев, когда расстояние от направляющего сечения до расчётного сечения груза равно половине длины базы гружёного транспортёра по осям направляющих сечений.

2. Расчёты геометрических выносов грузов по формулам, приведенным в настоящем Приложении, производятся:

- для  режимов внутреннего и внешнего ведения несущих консолей применительно к грузам, перевозимым на сочленённых транспортёрах ТСЧ-500К и ТСЧ-300М;

- для режима внутреннего ведения несущих консолей применительно к грузам, перевозимым на сочленённом транспортёре ТСЧ-400 и для режима внутреннего ведения грузонесущих балок применительно к грузам, перевозимым на сцепном транспортёре ТСЦ-480;

-  для  режима внешнего ведения несущих консолей применительно к грузам, перевозимым на сочленённом транспортёре ТСЧ-240.

2.1 Гружёный транспортёр ТСЧ-500К

При реализации режима внутреннего ведения несущих консолей гружёного ТСЧ-500К геометрический вынос рассматриваемого сечения груза в круговой  кривой радиуса R, м, определяется по формуле:

bRв=500Rnв(lmax−nв)+Pmax24−qR, мм,                               (2.1)

где lmax - база транспортера по осям основных опор (при реализации     внешнего ведения несущих консолей), м; lmax= 24,65 + L, м;

Pmax2 -  параметр баз групп тележек при базе  транспортера  lmax, м2 (Pmax2=180 м2);

nв -  расстояние от оси основной опоры несущей консоли до рассматриваемого внутреннего сечения груза, м;

qR  -   фактический поперечный ход катковых опор несущих консолей относительно продольной оси транспортёра, м:

qR=125 [(lmax2−lmin2)+108]R≤qRmax,  мм,                     (2.2)

где  lmin- база транспортера по направляющим сечениям при реализации режима внутреннего ведения несущих консолей, м;  lmin=14,45 + L;

qRmax - максимальный допустимый поперечный ход катковых опор несущих консолей относительно продольной оси транспортёра, м; величины qRmaxв зависимости от массы груза принимаются по таблице П.2.1.

Для грузов с длиной по осям проушин L  5 м полученные по формуле (2.1) значения  bRв  следует   увеличивать   в   кривых  R = 250 м – на 2 мм, R = 200 м – на 3 мм,  R = 175 м – на 4 мм  и  R = 150 м -  на 8 мм.

При реализации режима внешнего ведения несущих консолей гружёного ТСЧ-500К геометрический вынос внутреннего сечения груза bRв в круговой  кривой определяется по формуле (2.1) при условии qR= 0.

2.2 Гружёный транспортёр ТСЧ-300М

При реализации режима внутреннего ведения несущих консолей гружёного ТСЧ-300М геометрический вынос рассматриваемого сечения груза bRв в круговой  кривой радиуса R, м, определяется по формуле:

bRв=500 [nв(l−nв)−1,76]R,  мм,                                  (2.3)

где lmin=6,1 + L, м;

# Таблица П.2.1 – Допускаемые величины поперечного хода

катковых опор гружёного ТСЧ-500К

| Масса груза, т, при поперечном смещении центра тяжести груза относительно продольной оси транспортёра, мм |  |  |  | Поперечный ход катковых опор, мм | Количество регулировочных пластин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 - 33 | 34 - 66 | 67 – 100 |  |  |
| ≤ 448/ ≤422 | ≤ 438/ ≤412 | ≤ 429/ ≤402 | ≤ 420/ ≤394 | 550 | 0 |
| 449 – 457 423 - 430 | 439 – 448 413 – 422 | 430 – 438 403 - 412 | 421 – 429 395 - 402 | 520 | 1 |
| 458 – 468 431 - 440 | 449 – 457 423 - 430 | 439 – 448 413 – 422 | 430 – 438 403 - 412 | 490 | 2 |
| 469 – 479 441 – 450 | 458 – 468 431 - 440 | 449 – 457 423 - 430 | 439 – 448 413 – 422 | 460 | 3 |
| 480 – 491 451 – 462 | 469 – 479 441 – 450 | 458 – 468 431 - 440 | 449 – 457 423 - 430 | 430 | 4 |
| 492 – 500 463 - 470 | 480 – 491 451 – 462 | 469 – 479 441 – 450 | 458 – 468 431 - 440 | 400 | 5 |

Примечания: 1) - поперечное смещение центра тяжести груза относительно

продольной оси транспортёра свыше 100 мм не допускается;

2) – с учётом совпадения направления поперечного сдвига

несущих консолей с направлением поперечного смещения

центра тяжести груза относительно продольной оси

симметрии транспортёра;

3) - ограничение поперечного хода катковых опор производится

бригадой обслуживания ТСЧ-500К путем установки

регулировочных пластин в соответствии с Инструкцией по

эксплуатации ТСЧ-500К;

4) – в числителе для железных дорог с шириной колеи

1520 мм, в знаменателе – с шириной колеи 1435 мм.

При реализации режима внешнего ведения несущих консолей гружёного ТСЧ-300М геометрический вынос рассматриваемого сечения груза bRв в круговой  кривой определяется по формуле:

bRв=500 [nв(lmax−nв)+17,5]R,  мм,                             (2.4)

где lmax= 15,6 + L, м.

2.3 Гружёный транспортёр ТСЧ-400

При движении гружёного ТСЧ-400 в кривых участках пути независимо от параметров груза и радиуса круговой кривой реализуется внутреннее ведение несущих консолей. Величина геометрического выноса груза в круговой кривой определяется по формуле:

bRв=500Rnв(10,5+L−nв),  м.                        (2.5)

где nв- расстояние от рассматриваемого внутреннего сечения груза до оси водила, м.

2.4 Гружёный транспортёр ТСЦ-480

При движении гружёного ТСЦ-480 в кривых участках пути независимо от параметров груза и радиуса круговой кривой реализуется внутреннее ведение грузонесущих балок, на которых расположены турникетные опоры. Величины геометрического выноса внутренних и наружных сечений груза, погруженного на ТСЦ-480, в круговой кривой определяются по формулам:

bRв=500Rnв(31,38−nв)+21,25, мм; bRн=500Rnн(31,38−nн)+21,25, мм (2.6)

где  nн -  расстояние от оси основной опоры грузонесущей балки до рассматриваемого наружного сечения груза, м.

Ниже в таблицах П.2.2 – П.2.5 приведены расчётные величины геометрических выносов внутренних средних сечений грузов конкретной длины, погруженных на сочленённые транспортёры ТСЧ-500К (для qRmax= 400 мм), ТСЧ-400 и ТСЧ-300М, а также на сцепной транспортёр ТСЦ-480 и его отдельную 16-осную секцию грузоподъёмностью 240 т.

# Таблица П.2.2 – Геометрические выносы среднего сечения груза, погруженного на сочленённый транспортёр ТСЧ-500К с внутренним ведением несущих консолей

| # Длина груза по осям проушин несущих консолей, м | # Радиус круговой кривой , м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1000 | 900 | # 800 | 700 | # 600 | # 500 | # 400 | # 350 | # 300 | # 250 | # 200 | # 175 | # 140 |
| # 15,5 | # 121 | # 135 | # 151 | # 173 | # 202 | # 242 | # 303 | # 346 | # 404 | # 498 | # - | # - | # - |
| # 15,0 | # 117 | # 131 | # 147 | # 168 | # 196 | # 235 | # 294 | # 336 | # 391 | # 478 | # - | # - | # - |
| # 14,0 | # 110 | # 123 | # 138 | # 158 | # 184 | # 220 | # 275 | # 315 | # 367 | # 443 | # - | # - | # - |
| # 13,0 | # 103 | # 115 | # 129 | # 148 | # 172 | # 206 | # 258 | # 295 | # 344 | # 415 | # 602 | # - | # - |
| # 12,0 | # 97 | # 108 | # 121 | # 138 | # 161 | # 193 | # 241 | # 276 | # 322 | # 388 | # 555 | # - | # - |
| # 10,0 | # 84 | # 94 | # 105 | # 120 | # 140 | # 168 | # 209 | # 239 | # 279 | # 337 | # 466 | # - | # - |
| # 8,0 | # 72 | # 80 | # 90 | # 103 | # 120 | # 144 | # 180 | # 206 | # 240 | # 290 | # 381 | # 494 | # 712 |

# Таблица П.2.3– Геометрические выносы среднего сечения груза, погруженного на сочленённый транспортёр

# ТСЧ-500К с внешним ведением несущих консолей

| # Длина груза по осям проушин несущих консолей, м | # Радиус круговой кривой , м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 350 | # 300 | # 250 | 230 | # 200 | # 175 | # 140 | 120 | # 100 | # 80 |
| # 15,5 | # 640 | # 748 | # 910 | # 974 | # 1123 | # 1284 | # 1600 | # 1867 | # 2240 | # 2800 |
| # 15,0 | # 626 | # 730 | # 885 | # 953 | # 1098 | # 1256 | # 1564 | # 1825 | # 2190 | # 2738 |
| # 14,0 | # 598 | # 698 | # 839 | # 910 | # 1049 | # 1200 | # 1494 | # 1744 | # 2092 | # 2615 |
| # 13,0 | # 571 | # 666 | # 801 | # 869 | # 1001 | # 1145 | # 1426 | # 1664 | # 1997 | # 2496 |
| # 12,0 | # 545 | # 636 | # 764 | # 828 | # 955 | # 1092 | # 1360 | # 1587 | # 1904 | # 2380 |
| # 10,0 | # 493 | # 576 | # 693 | # 770 | # 866 | # 990 | # 1233 | # 1438 | # 1726 | # 2157 |
| # 8,0 | # 446 | # 520 | # 625 | # 672 | # 782 | # 894 | # 1113 | # 1298 | # 1558 | # 1947 |

# Таблица П.2.4 - Геометрические выносы среднего сечения груза, погруженного на сочлененный транспортёр ТСЧ-400

| # Длина груза по осям проушин несущих # консолей, м | # Радиус круговой кривой , м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1000 | # 900 | # 800 | # 700 | # 600 | # 500 | # 400 | # 350 | # 300 | # 250 | # 200 | # 175 | # 150 |
| 15,78 | 86 | 96 | 108 | 124 | 144 | 173 | 216 | 247 | 288 | 345 | 432 | 493 | 576 |
| 15,5 | 85 | 95 | 106 | 122 | 141 | 169 | 211 | 241 | 282 | 338 | 422 | 483 | 563 |
| 15,0 | 81 | 91 | 102 | 117 | 136 | 163 | 203 | 232 | 271 | 325 | 406 | 465 | 542 |
| 14,0 | 75 | 84 | 94 | 108 | 125 | 150 | 188 | 214 | 250 | 300 | 375 | 429 | 500 |
| 13,0 | 69 | 77 | 86 | 99 | 115 | 138 | 173 | 197 | 230 | 276 | 345 | 395 | 460 |
| 12,0 | 63 | 71 | 79 | 91 | 106 | 127 | 158 | 181 | 211 | 253 | 316 | 362 | 422 |
| 10,0 | 53 | 59 | 66 | 76 | 88 | 105 | 131 | 150 | 175 | 210 | 263 | 300 | 350 |
| 8,0 | 43 | 48 | 54 | 62 | 71 | 86 | 107 | 122 | 143 | 171 | 214 | 245 | 285 |

# Таблица П.2.5 - Геометрические выносы среднего сечения груза, погруженного на сочлененный транспортёр ТСЧ-300М

| Способ ведения несущих консолей с грузом | # Длина груза по осям проушин несущих консолей, м | Радиус кривой, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
|  | 15,5 | 58 | 64 | 72 | 82 | 96 | 115 | 144 | 164 | 192 | 230 | 288 | 364 | - | - | - |
| Внутреннее ведение | 15,0 | 55 | 61 | 69 | 78 | 91 | 110 | 137 | 157 | 183 | 219 | 274 | 343 | - | - | - |
|  | 14,0 | 50 | 55 | 62 | 71 | 83 | 99 | 124 | 142 | 165 | 198 | 248 | 310 | - | - | - |
|  | 13,0 | 45 | 50 | 56 | 64 | 75 | 89 | 112 | 128 | 149 | 179 | 224 | 279 | - | - | - |
|  | 12,0 | 40 | 45 | 50 | 57 | 67 | 80 | 100 | 115 | 134 | 160 | 201 | 251 | - | - | - |
|  | 10,0 | 32 | 35 | 39 | 45 | 53 | 63 | 79 | 90 | 105 | 126 | 158 | 197 | - | - | - |
|  | 8,0 | 24 | 27 | 30 | 34 | 40 | 48 | 60 | 69 | 80 | 96 | 120 | 150 | - | - | - |
|  | 15,5 | 130 | 144 | 163 | 186 | 217 | 260 | 326 | 372 | 434 | 521 | 651 | 864 | 1083 | 1300 | 1625 |
|  | 15,0 | 126 | 140 | 158 | 180 | 210 | 252 | 316 | 361 | 421 | 505 | 631 | 839 | 1052 | 1262 | 1578 |
| Внешнее ведение | 14,0 | 119 | 131 | 148 | 169 | 198 | 237 | 296 | 339 | 395 | 474 | 593 | 788 | 988 | 1186 | 1483 |
|  | 13,0 | 111 | 124 | 139 | 159 | 186 | 223 | 279 | 318 | 371 | 446 | 557 | 740 | 928 | 1114 | 1393 |
|  | 12,0 | 104 | 116 | 130 | 149 | 174 | 209 | 261 | 298 | 348 | 417 | 522 | 693 | 869 | 1043 | 1304 |
|  | 10,0 | 91 | 101 | 114 | 130 | 152 | 182 | 228 | 260 | 303 | 364 | 455 | 604 | 758 | 910 | 1138 |
|  | 8,0 | 79 | 87 | 98 | 112 | 131 | 157 | 197 | 225 | 262 | 315 | 394 | 522 | 656 | 787 | 984 |

Таблица П.2.6 - Геометрические выносы среднего сечения груза, погруженного на сцепной транспортёр

ТСЦ-480 и их отдельные 16-осные секции грузоподъёмностью 240 т

| Тип транспортёра | Радиус кривой, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| ТСЦ-480 (сцеп) | 70 | 134 | 168 | 223 | 268 | 335 | 383 | 447 | 536 | 670 | 893 |
| Отдельная 16-осная секция грузоподъёмностью 240 т | 6 | 12 | 15 | 20 | 23 | 29 | 33 | 39 | 46 | 58 | 77 |

# Приложение 3

## Таблицы допускаемых скоростей движения

## транспортеров различных типов

Таблица П.3.1 – Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров ТСЧ-500К

по условиям прочности и устойчивости пути

(к пунктам 2.6 и 4.4)

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм, число шпал на 1 км, род балласта | Допускаемые скорости , км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р65(6) 1840, 2000 Щ, Ас и тяжелее | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | Л-85 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | 20 | 15 | 10 |
| Р65(6) 1840, 2000 Гр | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | 20 | 15 | 10 |
| Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | 20 | 15 | 10 |
| Р50(6) 1840, 2000 Гр | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | 55 | 20 | 15 | 10 |
| Р50(6) 1840, 2000 П | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-80 | Л-70 | 55 | 45 | 15 | 10 | 5 |
| Р65(6) 1600 Щ, Ас | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | 20 | 15 | 10 |
| Р50(6) 1600 Щ, Ас | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Л-65 | 55 | 15 | 10 | 5 |
| Р43(6) 1600, 1840, 2000 Щ, Ас | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 20 | 10 | - | - | - |
| Р43(6) 1840, 2000 Гр | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 15 | 10 | - | - | - |
| Р43(6) 1840, 2000 П | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 10 | 10 | - | - | - |

Примечания: 1 - в данной и последующих таблицах, в которых указаны только радиусы кривых, величины возвышения

наружного рельса составляют 150 мм;

2 - в данной и последующих таблицах допускаемых скоростей движения  приняты следующие условные

обозначения перед цифрами скорости: К - наибольшая скорость, установленная для грузовых поездов;

Л - предельная скорость движения транспортёра, установленная при его испытаниях по величине соотношения

горизонтальных поперечных и вертикальных сил, действующих на путь (при превышении этой скорости

возможны нарушения поперечной устойчивости пути и устойчивости колеса против вкатывания на рельс);

Р - допускаемая скорость, установленная при перенапряжениях в кромке подошвы рельса до 15 %.

## Таблица П.3.2 - Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров

ТСЧ-500К в кривых при различном возвышении наружного рельса

(к пунктам 2.6 и 4.4)

| Радиус | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кривой, м | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 150 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 200 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 250 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 300 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| 350 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| 400 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 500 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| 600 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 700 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 800 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |
| 900 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 75 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 80 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П.3.3 – Допускаемые скорости движения гружёных и порожних

транспортёров ТСЧ-500К по стрелочным переводам

(к пунктам 2.6.1, 2.6.5 и 4.4)

| Конструкция стрелочного перевода | Допускаемые скорости, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | По прямому направлению | По боковому направлению |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/22 и 1/18 | 90 | 40 |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 90 | 5 |
| Тип Р50 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 60 | 5 |
| Тип Р43 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 40 | 5 |
| Перекрёстные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р43 и тяжелее с крестовиной марки 1/9 | 25 | 5 |
| Глухие пересечения из рельсов типа Р50 и тяжелее | 5 | - |

Примечание: для порожних ТСЧ-500К допускаемая скорость движения по боковому направлению стрелочных переводов типа Р50 и тяжелее марки 1/11 не более 15 км/ч.

# Таблица П.3.4 - Допускаемые скорости движения гружёного транспортёра

ТСЧ-500К в кривых участках на подъездных путях

(к пунктам 2.6.3 и 4.4)

| Возвышение наружного рельса, мм | Допускаемые скорости, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 и более | 800 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 150 |
| 0 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 |
| 10 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 5 |
| 15 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 |
| 20 и более | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 5 |

Таблица П.3.5 - Допускаемые скорости движения порожних транспортеров

ТСЧ-500К по кривым участкам пути

(к пунктам 2.6.5 и 4.4)

| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 150 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 200 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 250 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 300 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 350 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| 450 и более | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

Таблица П.3.6 - Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров сочленённого типа ТСЧ-400 
по условиям прочности и устойчивости пути

(к пункту 2.7.1 и 2.7.2)

| Тип рельсов, их приведенный износ в мм, число шпал на 1 км, род балласта | Масса груза, т | Допускаемая скорость, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пря-мая | Радиус кривой, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 и более | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р50(6) и тяжелее, 1840, 2000 Щ, Ас | 351-400 301-350 до 300 | 80 80 80 | 80 80 80 | 75 75 80 | 70 75 75 | 70 70 75 | 65 70 75 | 60 65 70 | 55 65 70 | 50 60 60 | 30 40 40 | 20 30 30 | 10 20 20 |
| Р50(6) 1600 Щ | 351-400 301-350 до 300 | 80 80 80 | 65 80 80 | 60 75 80 | 60 75 75 | 55 70 75 | 50 70 75 | 50 65 70 | 50 60 60 | 50 60 60 | 30 35 35 | 20 25 25 | 5 10 15 |
| Р50(6) 1840 П | 351-400 301-350 до 300 | 70 70 75 | 60 60 75 | 60 60 70 | 55 55 70 | 55 55 65 | 50 50 60 | 50 50 55 | 60 50 50 | 50 50 50 | 30 30 40 | 20 20 30 | 5 5 15 |
| Р50(6) 1600 П | 351-400 301-350 до 300 | 70 70 70 | 60 60 60 | 55 55 5 | 55 55 55 | 50 50 50 | 45 45 45 | 35 35 35 | 30 30 30 | 30 30 30 | 15 15 20 | 5 5 10 | 5 5 10 |
| Р43(6) 1840 Щ, Ас | 351-400 301-350 до 300 | 70 80 80 | 60 70 80 | 55 65 75 | 55 60 75 | 50 60 70 | 50 60 0 | 35 45 65 | 25 35 40 | 20 30 30 | 10 15 25 | - 10 20 | - 5 10 |
| Р43(6) 1600 Щ, Ас | 351-400 301-350 до 300 | 70 80 80 | 60 70 80 | 55 70 75 | 50 65 75 | 45 65 70 | 40 60 70 | 10 20 40 | 10 15 30 | 10 15 20 | 10 10 15 | - 5 15 | - - 10 |
| Р43(6) 1840 П | 351-400 301-350 до 300 | 70 70 75 | 60 60 70 | 55 55 65 | 50 50 60 | 40 45 55 | 35 40 50 | 20 35 45 | 15 25 35 | 10 20 30 | 10 15 20 | 5 5 15 | 5 5 5 |

Таблица П.3.7 - Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров

ТСЧ-400 в кривых из условий обеспечения поперечной устойчивости

от опрокидывания

(к пункту 2.7.1 и 2.7.2)

| Масса груза, | Радиус кри- | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т | вой, м | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|  | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
|  | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
|  | 300 | 5 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 351- | 400 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| -400 | 500 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
|  | 1000 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 1200 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 1400 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
|  | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
|  | 300 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 |
| 300- | 400 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 |
| -350 | 500 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
|  | 1000 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 1200 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 1400 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
|  | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
|  | 300 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| до | 400 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |
| 300 | 500 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
|  | 1000 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 1200 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 1400 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Таблица П.3.8 - Допускаемые скорости движения гружёного ТСЧ-400 в кривых

радиусом 150 – 200 м

(к пункту 2.7.2)

| Масса груза, тс | Длина груза по осям проушин, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Свы- ше 250 | 13,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 14,0 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |

Примечание: для грузов массой менее 250 т, а также для грузов с длиной по осям проушин более 15,0 м минимальный радиус кривой и допускаемые скорости движения определяются расчётом коэффициентов запаса поперечной устойчивости от опрокидывания в кривых по методике, изложенной в  Инструкции ДЧ-1835.

Таблица П.3.9 - Допускаемые скорости движения гружёного ТСЧ-400                       в кривых радиусом 201-300 м (к пункту 2.7.2)

| Масса груза, т | Длина груза по осям | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подвешивания, м | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|  | 13,0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 250- | 14,0 | - | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| -300 | 15,0 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
|  | 15,8 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
|  | 13,0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 301- | 14,0 | - | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| -350 | 15,0 | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
|  | 15,8 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
|  | 13,0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 351- | 14,0 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| -400 | 15,0 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
|  | 15,8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |

Таблица П.3.10 – Допускаемые скорости движения гружёных и порожних       транспортёров ТСЧ-400 по стрелочным переводам

(к пункту 2.7.3)

| Конструкция стрелочного перевода | Допускаемые скорости, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | По прямому направлению | По боковому направлению |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/22 и 1/18 | 80 | 25 |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 80 | 5 |
| Тип Р50 и Р43 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 60 | 5 |
| Перекрёстные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р43 и тяжелее с крестовиной марки 1/9 | 25 | 5 |
| Глухие пересечения из рельсов типа Р50 и тяжелее | 5 | - |

Таблица П.3.11 – Допускаемые скорости движения порожних транспортёров

ТСЧ-400, ТСЧ-300М, ТСЦ-340 и их отдельных 12-осных секций в кривых

из условия не превышения непогашенного ускорения

(к пункту 2.7.4, 2.8.4 и 2.10.3)

| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 150 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | - | - | - |
| 200 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | - | - | - |
| 250 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | - | - | - |
| 300 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| 350 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| 400 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 500 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 600 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 700 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 65 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 70 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П.3.12 – Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров ТСЧ-300М  с грузом массой 251 – 300 т

по условиям прочности и устойчивости  пути

(к пунктам 2.8.1 и 4.4)

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм, число шпал на 1 км, род балласта | Допускаемые скорости , км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
| Р65(6) 1840, 2000 Щ, Ас и тяжелее | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | Л-85 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | Л-55 | 10 |
| Р65(6) 1840, 2000 Гр | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | Л-55 | 5 |
| Р50(6) 2000 Щ, Ас | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45 | 20 | 10 | - |
| Р50(6) 1840 Щ, Ас | 80 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 15 | 5 | - |
| Р50(6) 1600 Щ, Ас | 80 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | - | - |
| Р50(6) 2000 Гр | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 15 | - | - |
| Р50(6) 1840 Гр | 80 | 65 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 10 | - | - |
| Р50(6) 1600 Гр | 80 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 5 | - | - |
| Р50(6) 2000 П | 80 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 45 | 35 | 10 | - | - |
| Р50(6) 1840 П | 80 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 5 | - | - |
| Р50(6) 1600 П | 80 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | - | - | - |
| Р43(6) 2000 Щ, Ас | 80 | 70 | 60 | 60 | 55 | 40 | 20 | 5 | - | - | - |
| Р43(6) 1840 Щ, Ас | 80 | 65 | 55 | 55 | 50 | 35 | 15 | - | - | - | - |
| Р43(6) 1600 Щ, Ас | 80 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 10 | - | - | - | - |
| Р43(6) 2000 Гр | 80 | 65 | 55 | 55 | 50 | 35 | 15 | - | - | - | - |
| Р43(6) 1840 Гр | 80 | 60 | 50 | 50 | 45 | 30 | 10 | - | - | - | - |
| Р43(6) 1600 Гр | 80 | 45 | 35 | 35 | 25 | 20 | 5 | - | - | - | - |
| Р43(6) 2000 П | 80 | 55 | 45 | 45 | 40 | 25 | 10 | - | - | - | - |
| Р43(6) 1840 П | 80 | 50 | 40 | 40 | 35 | 20 | 5 | - | - | - | - |
| Р43(6) 1840, 2000 П | 75 | 40 | 30 | 30 | 20 | 15 | - | - | - | - | - |

См. примечания к таблице П.3.1

Таблица П.3.13 – Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров ТСЧ-300М с грузом массой 201 – 250 т

по условиям прочности и устойчивости пути

(к пунктам 2.8.1 и 4.4)

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм, число шпал на 1 км, род балласта | Допускаемые скорости , км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р65(6) 1840, 2000 Щ, Ас и тяжелее | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 20-Р |
| Р65(6) 1840, 2000 Гр | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 35 | 20-Р |
| Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 55 | 30-Р | - | - |
| Р50(6) 1600 Щ, Ас | К-90 | К-90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 70 | 60 | 40 | 25-Р | - | - |
| Р50(6) 1840, 2000 Гр | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 55 | 35 | 25-Р | - | - |
| Р50(6) 1600 Гр | К-90 | К-90 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 45 | 30 | 20-Р | - | - |
| Р50(6) 1840, 2000 П | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 65 | 50 | 30 | 20-Р | - | - |
| Р50(6) 1600 П | К-90 | К-90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 55 | 40 | 25 | 15-Р | - | - |
| Р43(6) 1840, 2000 Щ, Ас | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 80 | 65 | 45-Р | 30-Р | 15-Р | - | - | - |
| Р43(6) 1600 Щ, Ас | К-90 | 80 | 75 | 75 | 70 | 55 | 35-Р | 20-Р | 10-Р | - | - | - |
| Р43(6) 1840, 2000 Гр | К-90 | К-90 | 85 | 85 | 70 | 55 | 35-Р | 20-Р | 10-Р | - | - | - |
| Р43(6) 1600 Гр | К-90 | 85 | 75 | 75 | 60 | 45 | 25-Р | 15-Р | 5-Р | - | - | - |
| Р43(6) 1840, 2000 П | К-90 | 75 | 65 | 65 | 55 | 45 | 30-Р | 15-Р | 10-Р | - | - | - |
| Р43(6) 1600 П | К-90 | 65 | 55 | 55 | 45 | 35 | 20-Р | 10-Р | - | - | - | - |

См. примечания к таблице П.3.1

Таблица П.3.14 – Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров ТСЧ-300М с грузом массой до 200 т

по условиям прочности и устойчивости пути

(к пунктам 2.8.1 и 4.4)

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм, число шпал на 1 км, род балласта | Допускаемые скорости , км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р65(6) 1840, 2000 Щ, Ас и тяжелее | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 20 |
| Р65(6) 1840, 2000 Гр | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 20 |
| Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 45 | 25-Р | - |
| Р50(6) 1600 Щ, Ас | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 35 | 15-Р | - |
| Р50(6) 1840, 2000 Гр | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 35 | 20-Р | - |
| Р50(6) 1600 Гр | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 30 | 15-Р | - |
| Р50(6) 1840, 2000 П | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 25 | 15-Р | - |
| Р50(6) 1600 П | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 45 | 20 | 10-Р | - |
| Р43(6) 1840, 2000 Щ, Ас | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 70 | 45 | 20 | 10-Р | - | - |
| Р43(6) 1600 Щ, Ас | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 60 | 35 | 15 | 5-Р | - | - |
| Р43(6) 1840, 2000 Гр | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 80 | 55 | 35 | 15-Р | 10-Р | - | - |
| Р43(6) 1600 Гр | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 85 | 75 | 45 | 25 | 10-Р | 5-Р | - | - |
| Р43(6) 1840, 2000 П | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | 80 | 65 | 40 | 25 | 10-Р | 5-Р | - | - |
| Р43(6) 1600 П | К-90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 55 | 35 | 20 | 5-Р | - | - | - |

См. примечания к таблице П.3.1

Таблица П.3.15 – Допускаемые скорости движения гружёных ТСЧ-300М в кривых участках  пути из условия обеспечения устойчивости транспортеров

от опрокидывания

(к пунктам 2.8.1 и 4.4)

| Радиус | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кривой, м | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 200 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 250 | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 |
| 300 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 350 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 |
| 400 | 15 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |
| 500 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| 600 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 700 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 800 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |  |  |  |
| 900 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 55 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | 60 | 70 | 80 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 60 | 75 | 80 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 65 | 75 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 65 | 75 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П.3.16 – Допускаемые скорости движения гружёных ТСЧ-300М  по         стрелочным переводам

(к пунктам 2.8.2 и 4.4)

| Конструкция стрелочного перевода | Допускаемая скорость, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | По прямому направлению | По боковому направлению |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/22 и 1/18 | 80 | 40 |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 80 | 5 |
| Тип Р50 и Р43 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 60 | 5 |
| Перекрёстные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р 43 и тяжелее с крестовиной марки 1/9 | 25 | 5 |
| Глухие пересечения из рельсов типа Р50 и тяжелее | 5 | - |

Таблица П.3.17 – Допускаемые скорости движения гружёных транспортёров ТСЧ-300М

при внешнем ведении несущих  консолей с грузом

(к пунктам 2.8.3 и 4.4)

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм, число шпал на 1 км, род балласта | Допускаемые скорости , км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р65(6) 1840, 2000 Щ, Ас и тяжелее | К-90 | К-90 | К-90 | К-90 | Л-85 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | Л-55 | Л-45 | Л-20 |
| Р65(6) 1840, 2000 Гр | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | Л-50 | Л-40 | Л-20 |
| Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | 55 | 30 | 10 | - |
| Р50(6) 1600 Щ, Ас | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 45 | 25 | 5 | - |
| Р50(6) 1840, 2000 Гр | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 | 35 | 25 | 5 | - |
| Р50(6) 1600 Гр | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 35 | 15 | - | - |
| Р50(6) 2000 П | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-80 | 65 | 55 | 40 | 15 | 5 | - |
| Р50(6) 1840 П | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 35 | 15 | - | - |
| Р50(6) 1600 П | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 40 | 30 | 10 | - | - |
| Р43(6) 2000 Щ, Ас | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 40 | 25 | 20 | - | - | - |
| Р43(6) 1840 Щ, Ас | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 55 | 25 | 20 | 15 | - | - | - |
| Р43(6) 1600 Щ, Ас | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 20 | 15 | - | - | - | - |
| Р43(6) 1840, 2000 Гр | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 | 50 | 20 | 15 | 10 | - | - | - |
| Р43(6) 1600 Гр | 80 | 60 | 55 | 55 | 50 | 40 | 15 | 10 | 5 | - | - | - |
| Р43(6) 2000 П | 80 | 70 | 60 | 60 | 55 | 40 | 15 | 10 | 5 | - | - | - |
| Р43(6) 1840 П | 80 | 60 | 55 | 55 | 50 | 35 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| Р43(6) 1600 П | 75 | 50 | 45 | 45 | 40 | 30 | 5 | - | - | - | - | - |

См. примечания к таблице П.3.1

Таблица П.3.18 - Допускаемые скорости движения гружёных ТСЦ-480 и их отдельных гружёных 16-осных секций по

условиям прочности и устойчивости пути (к пункту 2.9.1)

| Тип рельсов; их приведенный износ, мм; число шпал на 1 км; род балласта | Масса груза, т | Допускаемая скорость, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямая | Радиусы кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р65(6) 1840, 2000 Щ, Ас и тяжелее | 480/240 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | 30 | 25 | 20 |
| Р65(6) 1840, 2000 Гр | 480/240 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | 25 | 20 | 15 |
| Р50(6) 1600 Щ, Ас | 480/240 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | 20 | 15 | 10 |
| Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас | 480/240 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | 25 | 20 | 15 |
| Р50(6) 1840, 2000 Гр, П | 480/240 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 20 | 15 | 10 |
| Р43(6) 1600 Щ, Ас | 480/240 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| Р43(6) 1840 Гр | 440/220 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | 15 | 10 | 10 |
|  | 440/200 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 15 | 10 | 10 |
| Р43(6) 1840 Щ, Ас | 480/240 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
|  | 440/220 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 25 | 20 | 15 |
|  | 480/200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | 25 | 20 | 15 |
|  | 320/160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Л-80 | Л-70 | Л-65 | Л-60 | 25 | 20 | 15 |
| Р43(6) 1600 Щ, Ас | 320/160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 15 | 10 | 10 |
| Р43(6) 1840 Гр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р43(6) 1840 П | 480/240 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 |
|  | 400/200 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | 15 | 10 | 10 |
|  | 360/180 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 15 | 10 | 10 |
|  | 320/160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 15 | 10 | 10 |
| Р43(6) 1600 Гр | 480/220 | 70 | 60 | 50 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | - | - | - |
|  | 360/180 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | - | - | - |
|  | 320/160 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 55 | - | - | - |
| Р43(6) 1600 П | 480/220 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | - | - | - |
|  | 400/200 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | - | - | - |
|  | 320/160 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | - | - | - |

Примечания: 1 - в числителе - масса груза, погруженного на ТСЦ-480; в знаменателе - на отдельную 16-осную секцию;

2 – буквенное обозначение Л – см. примечания к таблице 3.1.

Таблица П.3.19 - Допускаемые скорости движения гружёных ТСЦ-480 и их

отдельных  гружёных 16-осных секций в кривых

по условиям устойчивости от опрокидывания

(к пункту 2.9.1)

| Радиус | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кривой, м | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 150 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 200 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| 350 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| 400 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 500 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| 600 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |  |
| 700 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 800 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 70 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П.3.20 - Допускаемые скорости движения гружёных ТСЦ-340 и их

отдельных гружёных 12-осных секций в кривых

по условиям  устойчивости от опрокидывания

(к пункту 2.10.1)

| Радиус | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кривой, м | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 150 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 200 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 300 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 350 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 400 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 500 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 600 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 и более | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица П.3.21 - Допускаемые скорости движения  гружёных ТСЦ-340 и их отдельных гружёных 12-осных секций

по условиям динамики экипажа, прочности и устойчивости пути

(к пункту 2.10.1)

| Тип рельсов, их приведенный износ в мм, число шпал на 1 км; тип шпал, род балласта | Пря- мая | Радиусы кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р50 (6) и тяжелее, 1840, 2000 Щ, Ас, Гр, П | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | Л-60 | Л-30 | Л-25 | Л-20 |
| Р43 (6) 1840, 2000 Щ, Ас | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 | 45 | 30 | 15 | 5 |
| Р43(6) 1840, Гр | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 55 | 45 | 40 | 25 | 5 | 5 |
| Р43(6) 1840, 2000 П | 70 | 70 | 60 | 60 | 55 | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | 20 | 5 |
| Р50(6) 1600 Щ, Ас, Гр, П | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 30 | Л-25 | Л-20 |
| Р43(6) 1600 Щ, Ас, Гр | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 | 10 | 5 |
| Р43(6) 1600 П | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 15 | 5 | 5 |

См. примечания к таблице П.3.1

Таблица П.3.22 - Допускаемые скорости движения гружёного ТСЦ-240 (тип 3974)
по условиям прочности и устойчивости пути

(к пункту 2.11)

| Тип рельсов, их приведенный износ в мм, число шпал на 1 км; тип шпал, род балласта | Прямая | Радиусы кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р50(6) и тяжелее, 1600-2000 Щ, Ас, Гр, П | Л-70 | Л-70 | Л-70 | Л-70 | Л-70 | Л-70 | Л-70 | Л-70 | Л-65 | Л-55 | Л-45 | Л-35 |
| Р43 (6) 1840 Щ, Ас | Л-70 | Л-70 | Л-70 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 35 | 20 | 10 | 5 |
| Р43(6) 1600 Щ, Ас | Л-70 | Л-70 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 15 | 5 | - |
| Р43(6) 1840 Гр | Л-70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 40 | 35 | 30 | 15 | 10 | 5 |
| Р43(6) 1600 Гр | Л-70 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 10 | 5 | - |
| Р43(6) 1840 П | 65 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Р43(6) 1600 П | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | - |

См. примечания к таблице П.3.1

Таблица П.3.23 - Допускаемые скорости движения гружёных

ТСЦ-240 по стрелочным переводам

(к пункту 2.11)

| ## Конструкция стрелочного перевода | Допускаемые скорости, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | По прямому направлению | По боковому направлению |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/22 и 1/18 | 70 | 50 |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 70 | 20 |
| Тип Р50 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 60 | 20 |
| Тип Р43 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 40 | 10 |
| Перекрёстные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р43 и тяжелее с крестовиной марки 1/9 | 25 | 5 |
| Глухие пересечения из рельсов типа Р50 и тяжелее | 5 | - |

# Таблица П.3.24 - Допускаемые скорости движения гружёных площадочных

транспортеров по пути с рельсами Р50 и Р43

(к пункту 2.13)

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм; число шпал на 1 км; род балласта | Допускаемая скорость, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| Р50(6) 1840, 2000 Щ, Ас, Гр, П | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 30 |
| Р50(6) 1600 Щ, Ас | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 55 | 45 | 25 |
| Р50(6) 1600 Гр, П | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 35 | 15 |
| Р43(6) 1840, 2000 Щ, Ас | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 20 | - |
| Р43(6) 1600 Щ, Ас | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 10 | - |
| Р43(6) 1840, 2000 Гр, П | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 15 | - |
| Р43(6) 1600 Гр | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 40 | 30 | 25 | 10 | - |
| Р43(6) 1600 П | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 10 | - |

Таблица П.3.25 - Допускаемые скорости движения гружёных площадочных

транспортеров грузоподъемностью 130-220 т на специальных тележках

в кривых участках пути в зависимости от рода балласта и

возвышения наружного рельса

(к пункту 2.13)

| Род балласта в пути | Радиус кривой, м | Допускаемая скорость, км/ч, при возвышении наружного рельса, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Щебень и асбест | 150 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
|  | 200 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 |
|  | 250 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 300 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 350 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Гравий и песок | 150 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |
|  | 200 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
|  | 250 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 |
|  | 300 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 350 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Таблица П.3.26 – Допускаемые скорости движения гружёных площадочных транспортёров по стрелочным переводам

(к пункту 2.14)

| Конструкция стрелочного перевода | Допускаемые скорости, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | По прямому направлению | По боковому направлению |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/22 и 1/18 | 80 | 60 |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 80 | 20 |
| Тип Р50 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 40 | 20 |
| Тип Р43 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 40 | 10 |
| Перекрёстные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р43 и тяжелее с крестовиной марки 1/9 | 25 | 10 |
| Глухие пересечения из рельсов типа Р50 и тяжелее | 25 | - |

Таблица П.3.27 - Допускаемые скорости движения гружёных ТСЧ-300М

в кривых участках пути на колее 1435 мм

(к пункту 4.4)

| Радиус, м | Возвышение наружного рельса, мм, при массах груза, в том числе с балкой-площадкой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 200 т |  |  | до 300 т |  |  |
|  | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 |
| 160 | - | 15 | 20 | - | - | - |
| 200 | 15 | 25 | 30 | 5 | 5 | 10 |
| 250 | 25 | 35 | 40 | 5 | 5 | 15 |
| 300 | 30 | 40 | 45 | 5 | 15 | 25 |
| 350 | 30 | 45 | 50 | 5 | 20 | 30 |
| 400 | 35 | 50 | 55 | 5 | 25 | 35 |
| 500 | 40 | 55 | 65 | 15 | 35 | 45 |
| 600 | 45 | 60 | 75 | 30 | 40 | 50 |
| 800 | 50 | 70 | 85 | 35 | 50 | 65 |
| 1000-1500 | 55 | 80 | 90 | 40 | 60 | 75 |

Примечание: значения скоростей движения для  других величин масс

грузов определяются путем интерполяции.

Таблица П.3.28 - Допускаемые скорости движения порожних ТСЧ-300М

в кривых участках пути на колее 1435 мм

(к пункту 4.4)

| Радиус, м | Возвышение наружного рельса, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 50 | 100 |
| 150 | 20 | 25 | 35 |
| 200 | 25 | 35 | 40 |
| 250 | 30 | 35 | 45 |
| 300 | 30 | 40 | 50 |
| 350 | 35 | 45 | 55 |
| 400 | 40 | 50 | 60 |
| 500 | 40 | 55 | 70 |
| 600 | 45 | 55 | 80 |
| 800 | 55 | 70 | 80 |
| 1000 | 60 | 80 | 90 |

Таблица П.3.29 – Допускаемые скорости движения транспортёров ТСЦ-480 и их отдельных 16-осных секций, а также ТСЦ-340 и их отдельных 12-осных секций  в груженом и порожнем состоянии по стрелочным переводам

(к пунктам 2.9.2 и 2.10.2)

| Конструкция стрелочного перевода | Допускаемые скорости, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | По прямому направлению | По боковому направлению |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/22 и 1/18 | 80 | 40 |
| Тип Р65 и Р50 с крестовинами марок 1/11 | 80 | 15 |
| Тип Р65 и Р50 с крестовинами марок 1/9 | 80 | 10 |
| Тип Р43 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 60 | 5 |
| Перекрёстные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р43 и тяжелее с крестовиной марки 1/9 | 25 | 5 |
| Глухие пересечения из рельсов типа Р50 и тяжелее | 5 | - |

Таблица П.3.30 – Допускаемые скорости движения порожних транспортёров

ТСЦ-480 и их отдельных 16-осных секций в кривых из условия не превышения

непогашенного ускорения

(к пункту 2.9.3)

| Радиус кривой, м | Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 150 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | - | - | - |
| 200 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | - | - | - |
| 250 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | - | - | - |
| 300 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 350 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 50 | 55 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 55 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П.3.31– Допускаемые скорости движения порожних транспортёров ТСЦ-480 и их отдельных 16-осных секций по стрелочным переводам

(к пункту 2.9.3)

| Конструкция стрелочного перевода | Допускаемые скорости, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | По прямому направлению | По боковому направлению |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/22 и 1/18 | 60 | 40 |
| Тип Р65 и Р50 с крестовинами марок 1/11 | 60 | 15 |
| Тип Р65 и Р50 с крестовинами марок 1/9 | 60 | 10 |
| Тип Р43 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 60 | 5 |
| Перекрёстные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р43 и тяжелее с крестовиной марки 1/9 | 25 | 5 |
| Глухие пересечения из рельсов типа Р50 и тяжелее | 5 | - |

Таблица П.3.32 - Допускаемые скорости движения порожних

транспортёров ТСЦ-240 по стрелочным переводам

(к пункту 2.12)

| ## Конструкция стрелочного перевода | Допускаемые скорости, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | По прямому направлению | По боковому направлению |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/22 и 1/18 | 80 | 50 |
| Тип Р65 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 80 | 20 |
| Тип Р50 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 70 | 20 |
| Тип Р43 с крестовинами марок 1/11 и 1/9 | 60 | 10 |
| Перекрёстные стрелочные переводы |  |  |
| Тип Р43 и тяжелее с крестовиной марки 1/9 | 25 | 5 |
| Глухие пересечения из рельсов типа Р50 и тяжелее | 5 | - |

Определение термина «специальный поезд с отдельным локомотивом» приведено в Приложении 23 Инструкции ДЧ-1835 с изменениями и дополнениями, принятыми на 44 заседании Совета по железнодорожному транспорту 13.10.2006 г., М., 2007, с.185.

Грузоподъёмность ТСЧ-220 составляет 220 т с использованием специальной транспортной балки; без использования транспортной балки грузоподъёмность транспортёра составляет 232 т.

При проверке технического состояния подъездного пути определяются условия пропуска транспортёра с грузом также с учетом габаритной проходимости, то есть размеров груза с учетом величин геометрических выносов его в кривых (Приложение 2 к ЕТУЭ-Т) и габаритных характеристик сооружений и устройств на подъездном пути.

Методика расчетов геометрических выносов среднего сечения грузов, погруженных на транспортёры ТСЦ-480, и  табличные  значения  этих выносов для кривых различных радиусов приведены в Приложении 2 к настоящим ЕТУЭ-Т.

Величины допускаемых к перевозке масс груза в зависимости от длины опирания его на погрузочную площадку или расстояния между осями приложения сосредоточенных нагрузок для каждого типа транспортёра приведены в Каталоге по транспортёрам железных дорог колеи 1520 мм № 161-98 ПКБ ЦВ от 1998 г.

Размеры специальных узлов для крепления грузов, их размещение на транспортёрах и допускаемые усилия на них приведены в Каталоге по транспортёрам железных дорог колеи 1520 мм № 161-98 ПКБ ЦВ.

Транспортёры типов 3941 и 3948.

Возможные варианты размещения грузов в колодцевых транспортёрах на поперечных балках, величины массы (веса) груза в зависимости от ширины опорной части, схемы расположения цилиндрических грузов, а также места (гнезда) на нижних опорных поясах или в середине продольных балок для фиксации поперечных переставляемых балок приведены в Каталоге по транспортёрам железных дорог колеи 1520 мм № 161-98 ПКБ ЦВ.

Допускаемые усилия на кронштейны и нагрузки на грузонесущую балку для каждого типа транспортёра приведены в Каталоге по транспортёрам железных дорог колеи 1520 мм № 161-98 ПКБ ЦВ.

Основные методические принципы определения геометрических выносов грузов, перевозимых на транспортёрах, оборудованных устройствами внутреннего ведения несущих консолей, в общем виде изложены в п.3.4 Приложения 2 к Инструкции ДЧ-1835.

Из условия не превышения допускаемых по прочности конструкции несущих элементов транспортёра односторонних перегрузок.

В формуле 2.3 параметр nв -  определяется как расстояние от рассматриваемого внутреннего сечения груза до оси водила, а в формуле 2.4 – до оси основной опоры несущей консоли.