ДОКЛАД

о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего

пользования Российской Федерации

(2014 год)

1. Введение

Материалы подготовлены Министерством транспорта Российской Федерации на основе данных, представленных Федеральным дорожным агентством, Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», Российской ассоциацией территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР», Федеральным автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт», Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

2. Особенности статистической обработки удельных стоимостных показателей

Автомобильная дорога – это сложный линейный объект, который помимо основных конструктивных элементов (дорожного полотна, дорожного покрытия и подобных элементов) имеет в своем составе на всем протяжении дорожные сооружения, являющиеся их неотъемлемой  технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства).

На величину стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог влияет целый ряд ценообразующих факторов, таких как:

- геометрические характеристики (ширина проезжей части, обочин, разделительной полосы, радиусы кривых, уклоны и т.д.);

- капитальность конструкции дорожной одежды;

- рельеф местности, природно-климатические и инженерно-геологические условия строительства;

- наличие застройки территории;

- количество пересечений и примыканий, искусственных сооружений;

- стоимость строительных материалов, включая затраты на их транспортировку;

- объемы земляных работ;

- стоимость возмещения расходов при выкупе земель и выплаты компенсаций;

- количество и тип пересекаемых и переустраиваемых коммуникаций;

- система водоотвода, тип очистных сооружений;

- количество и тип искусственных сооружений;

- количество и размеры дорожных знаков, тип их установки;

- наличие различных охранных зон.

В настоящем докладе для обеспечения статистической достоверности и однородности выборки при расчете удельных стоимостных показателей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог были учтены следующие аспекты:

- выделены стоимостные показатели каждой дороги, без дорогостоящих искусственных сооружений (крупных мостов и многоуровневых развязок);

- укрупненные показатели рассчитаны в разрезе технических категорий автомобильной дороги;

- в разделе 4 «Сравнение стоимостных показателей строительства 1 км автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации и за рубежом» (в табл. 6) из расчета исключены 10 объектов IV технической категории с низкой стоимостью строительства в связи непредставлением субъектами РФ данных с выделением затрат на подготовку территории.

3. Анализ удельных стоимостных показателей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации

Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения по каждой технической категории приведена в табл. 1.

Таблица 1 – Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения в зависимости от технической категории автомобильной дороги (с учетом НДС и затрат на подготовку территории)

| Категория дороги | Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения, тыс. руб. | Количество объектов в расчете |
| --- | --- | --- |
| I | 77 536,88 | 13 |
| II | 63 723,45 | 5 |
| III | 55 319,41 | 8 |
| IV | 16 266,34 | 51 |
| V | 24 995,89 | 8 |
| В целом по сети дорог | 47 568,39 | 85 |

Превышение средних значений стоимости строительства 1 км 1 полосы движения автомобильной дороги V технической категории по сравнению с IV обусловлено различной шириной полос движения – 3,0 м для дорог IV и 4,5 м для дорог V технических категорий соответственно.

Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения по каждой технической категории приведена в табл. 2.

Таблица 2 – Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения в зависимости от технической категории автомобильной дороги (с учетом НДС и затрат на подготовку территории)

| Категория дороги | Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения, тыс. руб. | Количество объектов в расчете |
| --- | --- | --- |
| I | 89 604,59 | 24 |
| II | 34 983,49 | 15 |
| III | 34 164,94 | 18 |
| IV | 17 668,18 | 47 |
| V | 12 460,45 | 3 |
| В целом по сети дорог | 37 776,33 | 107 |

Средняя стоимость капитального ремонта и ремонта 1 км автомобильной дороги по данным мониторинга 2014 г. приведена в табл. 3-4.

Таблица 3 – Средняя стоимость капитального ремонта 1 км автомобильной дороги в зависимости от технической категории (с учетом НДС)

| Категория дороги | Средняя стоимость капитального ремонта 1 км, тыс. руб. | Количество объектов в расчете |
| --- | --- | --- |
| I | 86 944,48 | 20 |
| II | 49 710,59 | 119 |
| III | 27 711,45 | 135 |
| IV | 23 838,21 | 100 |
| V | 5 876,09 | 6 |
| В целом по сети дорог | 38 816,16 | 380 |

Таблица 4 – Средняя стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги в зависимости от технической категории (с учетом НДС)

| Категория дороги | Средняя стоимость ремонта 1 км, тыс. руб. | Количество объектов в расчете |
| --- | --- | --- |
| I | 16 515,21 | 52 |
| II | 11 358,69 | 179 |
| III | 10 205,22 | 271 |
| IV | 10 801,70 | 175 |
| V | 2 907,85 | 10 |
| В целом по сети дорог | 10 357,73 | 687 |

Средняя стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 км автомобильной дороги в 2014 году по данным Росавтодора составила 1 387,9 тыс. руб. для дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора; для дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор» – 1 191,65 тыс. руб. (приведено к двухполосным дорогам); для региональных и межмуниципальных автомобильных дорог – 248,3 тыс. руб. (32,3 % от нормативной потребности).

При выполнении мониторинга по итогам 2014 г. выделены работы по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, выполняемые за счет средств содержания автомобильной дороги. Средняя стоимость 1 км таких работ в зависимости от технической категории приведена в табл. 5.

Таблица 5 – Средняя стоимость 1 км работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, выполняемых за счет средств содержания автомобильной дороги в зависимости от технической категории (с учетом НДС)

| Категория дороги | Средняя стоимость 1 км работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, выполняемых за счет средств содержания, тыс. руб. | Количество объектов в расчете |
| --- | --- | --- |
| I | 4 952,39 | 34 |
| II | 2 268,28 | 126 |
| III | 1 918,77 | 159 |
| IV | 2 153,79 | 23 |
| V | - | - |
| В целом по сети дорог | 2 823,31 | 342 |

4. Сравнение стоимостных показателей строительства 1 км автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации и за рубежом

В отличие от отечественной практики в европейских странах, США и Канаде в структуру затрат на строительство не входят затраты на подготовку территории (выкуп земли, свод лесов, а также вынос, снос и перенос зданий, сооружений и инженерных коммуникаций). В отечественной практике эти затраты несет владелец автомобильной дороги.

Для корректного сопоставления со стоимостными показателями по зарубежным объектам исключены из стоимости отечественных объектов затраты на подготовку территории строительства, налог на добавленную стоимость, данные по дорогам V технической категории (11 объектов), а также вместо разделения дорог по категориям рассмотрены только двухполосные и многополосные дороги.

Средняя стоимость строительства и реконструкции 1 км 1 полосы движения для двухполосных и многополосных дорог без учёта подготовки территории и без учёта НДС приведена в табл. 6 и 7.

Таблица 6 – Стоимостные показатели строительства 1 км 1 полосы движения по 2-12 главам сводного сметного расчета в зависимости от количества полос автомобильной дороги (без учета подготовки территории и НДС)

| Число полос движения | Стоимость строительства 1 км 1 полосы движения, тыс. руб. | Количество объектов в расчете |
| --- | --- | --- |
| 2 | 32 739,65 | 54 |
| 4 и более | 64 102,74 | 13 |
| В целом по сети дорог | 48 421,20 | 67 |

Таблица 7 – Стоимостные показатели реконструкции 1 км 1 полосы движения по 2-12 главам сводного сметного расчета в зависимости от количества полос автомобильной дороги (без учета подготовки территории и НДС)

| Число полос движения | Стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения, тыс. руб. | Количество объектов в расчете |
| --- | --- | --- |
| 2 | 24 329,00 | 66 |
| 4 и более | 47 529,85 | 33 |
| В целом по сети дорог | 35 929,43 | 99 |

Результаты сравнения с зарубежными объектами приведены в табл. 8.

Таблица 8 – Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения автомобильной дороги в Российской Федерации и за рубежом

| Страна | Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения автомобильной дороги, млн. руб. |
| --- | --- |
| Российская Федерация | 48,4 |
| США | 127,1 |
| Канада | 163,9 |
| Германия | 81,2 |
| Польша | 25,8 |
| Китай | 29,03 |
| Примечание: стоимостные показатели по зарубежным странам приведены по данным НИУ «Высшая школа экономики». |  |

В целом можно сделать вывод, что средняя стоимость строительства автомобильных дорог в Российской Федерации ниже, чем в развитых западных странах, но выше, чем в Польше и Китае.

В целях совершенствования системы мониторинга и обеспечения большей достоверности данных Министерством транспорта Российской Федерации в первом полугодии 2016 г. предусмотрена разработка методических рекомендаций (регламента) проведения работ по определению стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования, а также порядка  предоставления достоверных и актуализированных данных о  стоимости в рамках мониторинга.