ДОКЛАД

о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего

пользования Российской Федерации

(2015 год)

1. Введение

Материалы подготовлены Министерством транспорта Российской Федерации на основе данных, представленных Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», Российской ассоциацией территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР», Федеральным автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации            (80 субъектов).

2. Особенности статистической обработки удельных стоимостных показателей

Автомобильная дорога – это сложный линейный объект, который помимо основных конструктивных элементов (дорожного полотна, дорожного покрытия и подобных элементов) имеет в своем составе на всем протяжении дорожные сооружения, являющиеся их неотъемлемой  технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства).

На величину стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог влияет целый ряд ценообразующих факторов, таких как:

- геометрические характеристики (ширина проезжей части, обочин, разделительной полосы, радиусы кривых, уклоны и т.д.);

- капитальность конструкции дорожной одежды;

- рельеф местности, природно-климатические и инженерно-геологические условия строительства;

- наличие застройки территории;

- количество пересечений и примыканий, искусственных сооружений;

- стоимость строительных материалов, включая затраты на их транспортировку;

- объемы земляных работ;

- стоимость возмещения расходов при выкупе земель и выплаты компенсаций;

- количество и тип пересекаемых и переустраиваемых коммуникаций;

- система водоотвода, тип очистных сооружений;

- количество и тип искусственных сооружений;

- количество и размеры дорожных знаков, тип их установки;

- наличие различных охранных зон.

В настоящем докладе для обеспечения статистической достоверности и однородности выборки при расчете удельных стоимостных показателей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог были учтены следующие аспекты:

- выделены стоимостные показатели каждой дороги, без дорогостоящих искусственных сооружений (крупных мостов и многоуровневых развязок);

- исключены затраты на подготовку территории строительства и налог на добавленную стоимость;

- укрупненные показатели рассчитаны в разрезе технических категорий автомобильной дороги;

- укрупненные показатели приведены к одной полосе движения.

Подготовка доклада осуществлялась в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению работ по сбору, анализу, мониторингу, актуализации и определению стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения (доведены Поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 22.10.2015      №АД-П9-6329 и Поручением заместителя Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаула от 25.10.2016 № НА-42-пр).

3. Анализ удельных стоимостных показателей строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км 1 полосы автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации

Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения по каждой технической категории приведена в табл. 1.

Таблица 1 – Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения в зависимости от технической категории автомобильной дороги

| Категория дороги | Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения, тыс. руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 62 488,67 | 6 | 134,41 |
| II | 44 519,26 | 7 | 57,27 |
| III | 26 832,84 | 17 | 206,46 |
| IV | 16 762,02 | 113 | 452,62 |
| V | 10 803,51 | 24 | 88,93 |
| В целом по сети дорог | 26 643,052* | 167 | 939,69 |

* Средневзвешенное значение. Определяется как сумма средних значений показателей работ по строительству, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли линейной протяженности объектов каждой категории в суммарной линейной протяженности объектов по строительству.

Ввиду наличия большого количества объектов в IV категории с меньшей стоимостью в общем количестве объектов работ по строительству  средневзвешенное значение получается меньше среднеарифметического (32 281,26 тыс. руб.).

Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург в стоимость строительства 1 км 1 полосы движения не включены в виду наличия в представленных по мониторингу данных магистральных улиц и высокой стоимости строительства автомобильных дорог:

- средняя стоимость I категории – 448 683,990 тыс. руб.;

- средняя стоимость II категории – 135 551,190 тыс. руб.;

- средняя стоимость III категории – 70 363,200 тыс. руб.

Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения по каждой технической категории приведена в табл. 2.

Таблица 2 – Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения в зависимости от технической категории автомобильной дороги

| Категория дороги | Средняя стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения, тыс. руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 48 506,75 | 14 | 204,54 |
| II | 38 194,26 | 24 | 199,04 |
| III | 20 017,78 | 31 | 216,23 |
| IV | 13 347,61 | 89 | 516,32 |
| V | 10 639,29 | 8 | 22,44 |
| В целом по сети дорог | 25 015,825* | 166 | 1 158,57 |

* Средневзвешенное значение. Определяется как сумма средних значений показателей работ по реконструкции, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли линейной протяженности объектов каждой категории в суммарной линейной протяженности объектов по реконструкции.

Ввиду наличия большого количества объектов IV категории с меньшей стоимостью в общем количестве объектов работ по реконструкции  средневзвешенное значение получается меньше среднеарифметического (26 141,138 тыс. руб.).

Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург в стоимость реконструкции 1 км 1 полосы движения не включены в виду наличия в представленных по мониторингу данных только магистральных улиц.

Средняя стоимость капитального ремонта и ремонта 1 км по данным мониторинга 2015 г. приведена в табл. 3-4.

Таблица 3 – Средняя стоимость капитального ремонта 1 км 1 полосы движения автомобильной дороги в зависимости от технической категории

| Категория дороги | Средняя стоимость капитального ремонта 1 км 1 полосы движения, тыс.руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 24 909,84 | 5 | 25,64 |
| II | 20 113,02 | 51 | 426,21 |
| III | 16 833,14 | 89 | 593,46 |
| IV | 8 584,58 | 69 | 413,63 |
| V | 6 187,39 | 6 | 12,88 |
| В целом по сети дорог | 15 512,350* | 220 | 1 471,82 |

* Средневзвешенное значение. Определяется как сумма средних значений показателей работ по капитальному ремонту, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли линейной протяженности объектов каждой категории в суммарной линейной протяженности объектов по капитальному ремонту.

Справочно: среднеарифметическое значение по сети дорог 15 325,594 тыс. руб.

Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург в стоимость капитального ремонта 1 км 1 полосы движения не включены в виду наличия в представленных по мониторингу данных магистральных улиц и высокой стоимости строительства автомобильных дорог (средняя стоимость V категории – 29 268, 520 тыс. руб.).

Таблица 4 – Средняя стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги с условной шириной 7 м (в зависимости от технической категории автомобильной дороги)

| Категория дороги | Средняя стоимость ремонта 1 км (7000 кв. м), тыс. руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 8 279,65 | 53 | 588,438 |
| II | 8 249,02 | 163 | 1 092,342 |
| III | 7 345,35 | 500 | 2 291,665 |
| IV | 7 231,15 | 669 | 2 603,993 |
| V | 6 239,60 | 50 | 165,894 |
| В целом по сети дорог | 7 501,984* | 1 435 | 6 742,332 |

* Средневзвешенное значение. Определяется как сумма средних значений показателей работ по ремонту, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли линейной протяженности объектов каждой категории в суммарной линейной протяженности объектов по ремонту.

Справочно: среднеарифметическое значение по сети дорог 7 468,954 тыс. руб.

Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург в стоимость не включены в виду отсутствия данных по ремонту, представленных по мониторингу.

При выполнении мониторинга по итогам 2015 г. выделены работы по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, выполняемые за счет средств содержания автомобильной дороги. Средняя стоимость 1 км таких работ для каждой технической категории приведена в табл. 5.

Таблица 5 – Средняя стоимость 1 км автомобильной дороги (с условной шириной 7 м) выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, выполняемых за счет средств содержания автомобильной дороги в зависимости от технической категории

| Категория дороги | Средняя стоимость 1 км (7000 кв. м) работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, выполняемых за счет средств содержания, тыс. руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 2 902,017 | 19 | 134,872 |
| II | 2 556,25 | 96 | 969,283 |
| III | 3 045,16** | 117 | 1 022,031 |
| IV | 4 171,84** | 43 | 117,29 |
| V | - | - | - |
| В целом по сети дорог | 2 884,227* | 275 | 2 243,476 |

* Средневзвешенное значение. Определяется как сумма средних значений показателей работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, участвующих в расчете для каждой категории, скорректированных с учетом доли линейной протяженности объектов каждой категории в суммарной линейной протяженности объектов по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки.

Ввиду наличия большого количества объектов III категории с меньшей стоимостью в общем количестве объектов работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки средневзвешенное значение получается меньше среднеарифметического (3 168,817 тыс. руб.).

** Высокая стоимость работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки по III и IV категориям обусловлена наличием большого числа объектов с высокой стоимостью по данному виду работ (57%).  По отдельным объектам, представленным в рамках мониторинга, высокая стоимость была пояснена как «устройство слоев износа с применением фрезерования», а также «устройство обочин с досыпкой щебня».

Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург в стоимость не включены в виду отсутствия данных по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, представленных по мониторингу.

4. Сравнение стоимостных показателей строительства 1 км автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации и за рубежом

В отличие от отечественной практики в европейских странах, США и Канаде в структуру затрат на строительство не входят затраты на подготовку территории (выкуп земли, свод лесов, а также вынос, снос и перенос зданий, сооружений и инженерных коммуникаций). В отечественной практике эти затраты несет владелец автомобильной дороги.

Для корректного сопоставления со стоимостными показателями по зарубежным объектам исключены из стоимости отечественных объектов затраты на подготовку территории строительства, налог на добавленную стоимость, данные по дорогам V технической категории, а также вместо разделения дорог по категориям рассмотрены только двухполосные и многополосные дороги.

Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения для двухполосных и многополосных дорог без учёта подготовки территории и без учёта НДС приведена в табл. 6.

Таблица 6 – Стоимостные показатели строительства 1 км 1 полосы движения по 2-12 главам сводного сметного расчета в зависимости от количества полос автомобильной дороги (без учета подготовки территории         и НДС)

| Число полос | Стоимость строительства 1 км 1 полосы движения, тыс. руб. | Количество объектов в расчете | Суммарная линейная протяженность объектов в расчете, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 19 429,937 | 137 | 716,035 |
| 4 и более | 62 488,67 | 6 | 134,41 |
| В целом по сети дорог | 40 959,30* | 143 | 850,445 |

* Среднеарифметическое значение.

Справочно: средневзвешенное значение, определяемое как сумма средних значений показателей работ по строительству, участвующих в расчете для каждой группы дорог по числу полос движения, скорректированных с учетом доли линейной протяженности объектов в суммарной линейной протяженности объектов по строительству составляет (26 235,226 тыс. руб.).

Ввиду наличия большого количества объектов с двумя полосами движения с меньшей стоимостью в общем количестве объектов работ по строительству  средневзвешенное значение получается меньше среднеарифметического.

Результаты сравнения с зарубежными объектами приведены в табл. 7.

Таблица 7 – Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения автомобильной дороги в Российской Федерации и за рубежом

| Страна | Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения автомобильной дороги, млн. руб. |
| --- | --- |
| Российская Федерация | 41,0 |
| Канада | 266,3 |
| Норвегия | 265,65 |
| США | 206,5 |
| Германия | 196,0 |
| Китай | 47,17 |
| Примечание: Валютный курс в расчете: 1 евро = 70 руб., 1 доллар США = 65 руб., 1 норвежская крона = 7,7 руб. Стоимостные показатели по отдельным зарубежным странам приведены по данным НИУ «Высшая школа экономики» |  |

Статистический анализ имеющихся данных о стоимости строительства автомобильных дорог в России и за рубежом свидетельствует о том, что сопоставимые строительные затраты в России в основном не превышают, аналогичные затраты в рассмотренных зарубежных странах с развитой инфраструктурой. При этом следует учесть значительно изменившийся курс рубля по отношению к основным мировым валютам (в сравнении с данными на конец 2014 г.).